###### IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

###### 30/2008. (XII. 19.)KT

###### r e n d e l e t e

D2

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL

Ibrány város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 8.§.(1) bekezdés szerinti feladatkörben, az 1990 évi LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 7.§. (3) bekezdés szerinti hatáskörben, és az 1999. évi CXV. törvényben foglalt módosítások szerinti felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében ( a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magában foglalóan) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg, és elrendeli az alkalmazását.

###### I. fejezet

# ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. §.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni csak A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv., Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1999. évi CXV. Törvénnyel  módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban Étv) , valamint az e törvények által meghatározott az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 37/2008. (III.7.) Korm. Rendelettel módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,a (a továbbiakban OTÉK) előírásai, valamint a 65/2009. törzsszámú településrendezési terv szabályozási tervei (S-1m) és jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembe vételével szabad.

2.§.

A belterületbe vonás szabályai

(1) A szabályozás belterületi határmódosítást irányoz elő a S-2m, S-4m, S-3m, S-1m  jelű szabályozási terveken jelölt területi határokkal.

(2)  A belterületbe vonás ütemezetten is végrehajtható.

(3) A belterületbe vonásig a területek beépítésre szánt területként kezelendők, ahol a szabályozási tervekben és HÉSZ-ben meghatározott  övezeti szabályozás érvényes.

3. §.

Építési engedélyezés általános szabályai, építési engedély kérelem mellékletei

Engedélyhez kötött építési munkák

(1) A Képviselőtestület  az egyes építményekkel, építési munkákkal és  építési  tevékenységgel  kapcsolatos  hatósági  engedélyezési  eljárásokról  szóló 46/1997.(XII. 30.) KTM rendelet 9.§-ában meghatározott építési munkák körét nem bővítheti.

(2) Területi Tervtanácsra kötelezett épületeket e rendelet csak azokra a középületekre terjeszti ki, amelyek hasznos alapterülete meghaladja a 2000 m2-t, vagy a városközpont területére esnek. Tervtanácsra nem kötelezettek az országos tervpályázaton díjnyertes tervek.

(3) Tájvédelmi előírásokra vonatkozóan az 1996. évi LIII. tv. 7. §. illetve az 1666/1999. (XI.19.) Korm. rendelet szerint külterületi építési engedélyezési eljárásban a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakhatóságként közreműködik. Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges az idézett törvény 38. §-ban rögzített esetekben, míg szakhatósági állásfoglalása a 39. §-ban meghatározott esetekben. Ipari terület engedélyezési eljárásában a 152/1995.(XII.12.) Korm. rendelet rendelkezik a hatásvizsgálat köteles tevékenységekről.

4. §.

Építési engedélykérelmek elbírálásának  szabályai

(1) Az  építési  hatóság  a  kérelem  elbírálása  során  vizsgálja  mindazon  szempontokat,  melyeket  számára  a  46/1997.(XII.29.) KTM rendelet kötelezően meghatároz.

(2) Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása vagy az építés minősége (övezete) a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik építés (és telekalakítás is) csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.

(3) Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (például terület-előkészítés, közművesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, építési engedély nem adható, elvi építési engedély esetében az építési engedély feltételeit a határozatban közölni kell.

(4) Épület építése csak olyan telken engedélyezhető, amelynek közterületről vagy magánútról gépjárművel közvetlenül történő megközelítése biztosított.

(5) Állattartó épület építésének engedélyezési eljárásánál a hatályos állattartási önkormányzati rendeletben megfogalmazott külön feltételrendszer meglétét is vizsgálni kell.

(6) Közterületen történő építés szabályozása:

- Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és egyéb tevékenységek céljára közterületen épület, pavilon létesíthető.

- Köztárgyak elhelyezése az OTÉK 39. §. szerint.

(7) Közművesítés:

- A közművesítettség fokozatait az OTÉK 5.§. (2) rögzíti.

- Közművesítettségi fokozatok:

  - teljes közművesítettség,

  - részleges közművesítettség,

  - hiányos közművesítettség,

  - közművesítetlen terület.

- Ibrány beépítésre szánt területein teljes közművesítettség szükséges.

- Ahol szennyvízcsatorna van az utcában a csatornára való rákötés kötelező, és a használatbavételi engedély csak a rákötés után adható ki.

(8) A telekalakítás szabályai :

- Az Étv 23.§., 24.§ , valamint a 85/2000 (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról szabályai betartandók.

- Elővásárlási jog : az Étv 25.§.(2) bekezdés szerint önkormányzati rendelet készül a Ibrány Településszerkezeti Tervében rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében.

- Kisajátítás: Étv 26.§-nak megfelelően történik.

- Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés az Étv 27.§. előírásai szerint történik.

- Minimális telekterületek az övezeti előírásoknak megfelelően a HÉSZ és a szabályozási tervekben kerültek rögzítésre.

- Az egyes építési övezetekben meghatározott minimális telekterület és telekméretek minden telekalakítással újonnan kialakított telkek esetében betartandó. A kialakult telek – ha telekalakítás nem történik – beépítése az egyéb övezeti előírásoknak megfelelően engedélyezhető, ha a telkek megközelítése és közműellátása biztosítható és telek-megszűntetési szabályozás nem érinti. Kialakult – az övezeti szabályozásban megadottnál kisebb területű és méretű teleknél a beépítettség mértéke az övezeti szabályok szerint, azonban ha a kialakult beépítettség mértéke ennél nagyobb az megtartható, de nem növelhető.

- Nyúlványos telek: a meglévő nyúlványos telkek a Szabályozási Terveknek megfelelően beépíthetők, újabb nyúlványos telkek ki alakíthatók a 85/2000 (XI.8.) FVM rendelet szerint.

5.§.

# Szabályozási elemek

- A szabályozási terv kötelező és irányadó elemeit a Szabályozási Tervek tartalmazzák.

(2) A kötelező szabályozási elemek :

  - szabályozási vonal,(közterületek és egyéb funkciójú területek elválasztó vonala)

  - szabályozási szélesség,

  - építési övezetek határa, övezetek határa, területi egység határa,

  - övezeti besorolás, terület-felhasználási besorolás,

  - építési övezeti előírások, ezen belül :

  - beépítési mód,

  - telekre vonatkoztatott legkisebb szélesség,

legkisebb mélység,

kialakítható legkisebb telekterület méret,

legkisebb zöldfelület,

legnagyobb beépítettség,

legnagyobb építménymagasság,

  - a területre, építményekre, természeti és egyéb objektumokra vonatkozó

  - védelmi előírások,

  - elő-, hátsó-, és oldalkertek méretei, építési hely ,

  - kötelező építési vonal,

  - közművesítési előírások,

  - terepszint alatti építmények előírásai,

  - környezetvédelmi előírások.

(3) A szabályozás elemei az alábbiak szerint módosíthatók :

A kötelező szabályozási elemek módosításához a szabályozási terv módosítása szükséges, kivéve az alábbiakat :

Az építési övezet és nem közterületen belüli sajátos építési használat határa, amelyek az övezeti előírások és a telekalakítások megtartása mellett módosulhatnak, ha az nem eredményezi az érintett övezetek ellehetetlenülését, és nem haladja meg az érintett ingatlan, vagy övezet területének 20 %-át.

A meglevő telekhatárok megváltoztatásához (összevonás, telekalakítás, melyet kötelező szabályozási vonal, vagy övezeti határ nem tilt ) rendezési tervet nem kell módosítani, de az övezeti szabályozás kötelező elemeit be kell tartani .

Telekösszevonások esetén is be kell tartani a szabályozási tervben meghatározott kötelező szabályozási elemeket (legnagyobb beépítettség, építménymagasság, beépítési mód, kötelező építési vonal).

(4) Az övezeti jelben feltüntetett (K) kialakult jel értelmezése és használata: különleges területeknél a meglévő telek terület nem csökkenthető és nem megosztható.

# II. Fejezet

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA

6. §.

Településszerkezet, terület-felhasználás

(1)  A  település  igazgatási  területe építési szempontból

Beépítésre szánt területekre ,

Beépítésre nem szánt területekre tagozódik.

(2) A  település  igazgatási  területének beépítésre szánt területei  az  építési  használatuk általános  jellege, valamint sajátos  építési  használatuk  szerint  az  alábbi  terület  felhasználási  egységre  osztottak:

(A  terület felhasználási  egységeket, határaikat  és  jelkulcsaikat  a  szabályozási terv  tartalmazza.)

a.) A település igazgatási területének beépítésre szánt területei :

1. Lakóterületek:

- kertvárosias lakóterületek (Lke)

- falusias  lakóterületek (Lf)

2.Vegyes  területek:

- településközpont  vegyes  területek (Vt)

- központi vegyes területek (Vk)

3.Gazdasági  területek:

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz)

- ipari gazdasági  területek (Gip)

4.Üdülő területek :

- hétvégi házas üdülőterületek (Üh)

5.Különleges területek :

- temető területek, kegyeleti parkok  (Kt)

- sportterület   (Ks)

- homokbánya (Kh)

- szennyvíztisztító telep (Ksz)

- szilárd hulladéklerakó telep (Ksze)

- vízműkutak  (Kk)

- szabadidő központ (Kszk)

- horgásztó   (Kho)

- gázfogadó   (Kg)

- szélerőmű   (Ke)

b.)  A  település igazgatási  területének  beépítésre  nem  szánt  területei:

1. Közlekedési-, közmű elhelyezési területek (K, KÖ)

2. Zöldterületek:

- közparkok (Z)

3. Erdőterületek: (E)

- védelmi  erdő, (Ev)

- gazdasági erdő,  (E)

- egészségügyi, szociális, turisztikai  erdő, (Ee)

4. Mezőgazdasági területek :

- kertes mezőgazdasági területek, (Mk)

- általános mezőgazdasági területek. (M)

5. Vízgazdálkodással összefüggő  területek (V)

7.§.

Épületek, építmények elhelyezésének általános szabályai.

(1.) Az egyes terület-felhasználási egységeken belül épületeket és építményeket elhelyezni csak a terület-felhasználási egységek szabályozási tervben jelölt övezeteinek övezeti előírásai, építési övezetek szabályozási előírásai és az OTÉK vonatkozó előírásai szerint szabad.

(2.) Az egyes építési övezetekben az övezeti előírásoknak megfelelően építési telket kell kialakítani.

(3.) A tetőterek beépítése a megengedett maximális építménymagasságok betartásával engedélyezhető, meglévő magastetős épületek tetőtereinek beépítése, és lapos tetős  épületek tetőráépítése esetén is. Egy épületen belül csak egy tetőtéri építményszint létesíthető, melyet egy légtérben levő galériaszint kiegészíthet.

(4.) Alagsori helyiség, helyiség csoport, pinceszinti helyiség, helyiség csoport létesíthető a max. építménymagasságok betartásával az épületek alatt. A területeken terepszint alatti építmények – az elő-, oldal- és hátsó kertben elhelyezhető melléképítmények kivételével – csak a telkek “ építési helyein belül” helyezhetők el. A terepszint alatti építmények, pinceszint létesítésénél figyelembe kell venni a talajvíz szintet. Magas talajvíz esetén talajvíznyomás elleni szigetelés szükséges.

(5) Építmények közötti legkisebb távolság:

1.  Az OTÉK 36.§. (1) bekezdés szerint.

- A szabályozott beépítési módtól az alábbi esetekben lehet eltérni :

Oldalhatáron álló beépítési mód:

- Főépületek esetében :

  - Ha a telek szélessége eléri, vagy meghaladja a 18 métert, az oldalhatáron álló beépítés 1,0 méter széles csurgótávolság elhagyásával is lehetséges.

  - Amennyiben a telek szélessége meghaladja a 25 métert, szabadon álló épület-elhelyezés is megengedhető.

- Melléképületek esetében :

  - A kötelező oldalkerti méretek betartása mellett melléképület szabadonállóan is létesíthető.

- A zöldterületi fedettség kötelezően betartandó értékét jelen rendelet összefoglaló övezeti szabályozásának táblázatai határozzák meg.

4. Előkertek, oldalkertek, hátsókertek szabályozása :

- Előkertek:

Az előkertek méretét a szabályozási terv szerint kell meghatározni.

A szabályozási terven az alábbi jelölések használatosak:

EK= kötelező előkerti méret, szabályozási terv szerinti méretekkel, mely egyben kötelező építési vonal is EV=….

EK =… = K kötelező előkerti méret, a kialakult előkerti méret alkalmazandó az illeszkedés törvénye szerint.

- Oldalkertek:

Az oldalkertek mérete  OTÉK 35. §. (3) szerint kerüljön meghatározásra, az alábbi eltérések alkalmazásával :

  - Amennyiben a telek kialakult beépítési viszonyai és telekszélessége miatt az épület oldalkerti méretének betartása esetén nem építhető racionálisan (legalább 7 méter széles épület)  és az OTÉK-ban előírt legkisebb távolság nem tartható a szomszédos telkeken levő épületek között, úgy az újonnan épült vagy felújításra kerülő épület esetében a  tényleges építménymagasság értéke határozza meg az  oldalkerti méretet, mely azonban nem lehet kevesebb  4 méternél.

  - A szomszédos telek felé megtartott minimális (legalább 4 méteres) oldalkert felé néző tetőszakasz kontyolt tetőfelületű is lehet, azonban ezen a tetőszakaszon nyílás nem létesíthető. A tetőhéjazat csak nem éghető anyagú lehet.

  - Amennyiben a tényleges építménymagasság nagyobb, mint 4 méter, úgy a szomszéd telek felőli falat nyílás nélküli tömör (tűzálló) falként kell megépíteni, átalakítani. Amennyiben a kialakult állapot kisebb oldalkerti méretű, mint 4 méter, úgy a kialakult értéket lehet alkalmazni felújítás esetén.

- Hátsókertek:

  - A hátsókertek OTÉK 35.§. (4) szerint, és a HÉSZ telekzónák építési határvonalai szerint történik (hátsó építési határvonaltól a hátsó telekhatárig).

5. Kialakult helyzet speciális előírásai:

- Kialakult legnagyobb beépítettség:

Amennyiben a kialakult beépítettségi mérték nagyobb, mint az övezetben megadott legnagyobb beépítettség mértéke, úgy a kialakult értéket lehet alkalmazni, a meglevő beépítettségi érték  tovább nem növelhető.

- Kialakult építménymagasság:

A kialakult építménymagasság megtartható, de az tovább nem növelhető.

- Kialakult telekterület:

Amennyiben a kialakult telekterület kisebb, mint az övezeti szabályozásban megadott minimális telekterület, az egyéb övezeti előírások megtartása mellett a telek beépíthető (amennyiben telekmegszüntetési szabályozás nem érinti). A telek területe tovább nem csökkenthető.

###### III. fejezet

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

8. §.

A  lakóterületre  vonatkozó  általános  előírások

(1) A lakóterület elsősorban lakóépületek, elhelyezésére szolgál.

(2) A lakóterületen fő és melléképületek helyezhetők el (A fő- és melléképületek fogalom meghatározása az 1. mellékletben található meg.)

(3) Valamennyi lakóterületen gondoskodni kell a keletkező szennyvizek, és csapadékvizek elvezetéséről ill. ártalommentes elhelyezéséről.

A városközpont építési övezeteit az OTÉK 8.§.(2/a.) szerinti teljes közművesítéssel kell ellátni, a szennyvíz-csatornázatlan területeken, a szennyvízcsatorna megépítéséig részleges közművesítettség megengedhető.

Egyéb belterület és a belterületbe vonással újonnan létesítendő lakóövezeteket legalább az OTÉK 8. §. (2/ b.) szerinti részleges közművesítéssel kell ellátni.

(4) Lakóterületeken belül kertvárosias és falusias lakóterületeken a minimális telekterület esetében (400 m2) csak egy lakóépület építhető.

Kertvárosias lakóterületen az Lke-2 övezetben, maximum két lakóépület építhető, melyekben egyenként maximum öt lakásegység helyezhető el.

(5) Ibrány lakóterületei sajátos építési használatuk szerint:

- kertvárosias lakóterületek (Lke),

- falusias lakóterületek (Lf).

9. §.

Kertvárosias lakóterület

(1) A kertvárosias lakóterület Ibrányban laza beépítésű, összefüggő nagy kertes lakóterület. A kertvárosias lakóterület több önálló rendeltetési egységet magában foglaló, maximum 6,0 m-es építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető legfeljebb ötlakásos lakóépület az Lke-2 övezetben, az Lke-1 övezetben maximum kétlakásos lakóház helyezhető el.

(3) Az OTÉK 13.§. (2) bekezdés 2., 3., 4. pont szerinti épületek és (3) bekezdés szerinti épületek és építmények elhelyezhetők a 13. §. (3) bek. 1. szerinti hatlakásos lakóépület és 4. szerinti üzemanyagtöltő kivételével.

(4) Az OTÉK 13.§. (4) bek. szerinti építmények Ibrányban nem helyezhetők el a kertvárosias lakóterületeken.

(5) A kertvárosias lakóterületek építési telkein a telek beépített területébe beszámított módon az alábbi melléképületek helyezhetőek el az övezeti szabályoknak megfelelően:

- Jármű- (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép) tároló

- A háztartással, lakófunkcióval kapcsolatosan :

  - nyári konyha, mosókonyha, szárító

  - tároló építmények(tüzelőanyag- és más tároló, szerszámkamra, szín, fészer, magtár, góré, csűr, pajta)

  - az állattartás céljára szolgáló épületek és építmények, ahol ezt az övezeti szabályozás és az állattartási rendelet lehetővé teszi.

  - kisipari vagy barkácsműhely, műterem, kiskereskedelmi üzlet

  - a turizmushoz és idegenforgalomhoz kapcsolódó funkciók (idegenforgalmi, kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely-szolgáltató funkciók)

  - fűtés céljára szolgáló melléképület (kazánház)

  - pince, pince felépítménye

  - előkertben melléképület, pavilon nem helyezhető el

(6) Melléképítmények: az OTÉK 1. melléklet 54. pont szerint létesíthetők Ibrány kertvárosias lakóterületein.

(7) A Lke-1, Lke-2, jelű övezetekben az OTÉK 1. melléklet 54. pont szerinti j., k., 1., pontok szerinti állatkifutó, trágyatároló, siló, ömlesztett anyag, folyadék és gáztároló nem építhető.

(8) Az épületek, építmények üzemeltetése során, az épületen kívüli tevékenység zajszintje nem haladhatja meg az övezetre előírt határértékeket.

(9) Az előkertek, építési vonalak, oldalkertek szabályozása szabályozási tervek és HÉSZ 7.§. (5) 4 pontja szerint.

(10)A kertvárosias lakóterület építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az alábbi  táblázatokban megadott értékeket kell alkalmazni.

1. TÁBLÁZAT:

| Sajátos használat szerinti terület | Építési Övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek |  |  |  | Megengedett min/max. építmény- magasság (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kialakítható legkisebb telekterület méret (m2) | Legkisebb szélessége (m) | Legkisebb zöldfelülete (%) | Legnagyobb beépítettség (%) |  |
| Kertvárosias lakóterület | Lke -1 | oldalhatáron álló | 400 | 14 | 50 | 30 | 4, 5 |
|  | Lke -2 | szabadon álló | 2000 | 40 | 50 | 30 | 6, 0 |

(11) Az Lke-1 és Lke-2 jelű övezetek lakóterületei funkcionális zónákra tagozódnak.

Lakó és gazdasági udvar zónája:

- Az utcai telekhatártól számított 15 méteren belül melléképület nem helyezhető el.

- Az utcai telekhatártól számított 20 méteren belül a melléképület csak főépülettel egybeépítve létesíthető.

- Az állattartó melléképület esetében az állattartó épületre vonatkozó védőtávolságok betartandók.

Gazdasági kert és zóna:

- Az utcai telekhatártól, 20 métertől számítandó zóna.

- A melléképületek a kötelező oldalkerti és hátsókerti méretek betartása mellett szabadon elhelyezhetők. Oldalhatára melléképület csak a főépülettel megegyező telekhatárra épülhet.

- Az utcai telekhatártól számított 40 méteren túl a telekrész nem beépíthető.

- Lakófunkció a zónában önállóan nem helyezhető el, csak a lakó és a gazdasági udvar zónájához kapcsolódva, onnan átnyúlva.

(12)Melléképületek elhelyezése a HÉSZ 9.§. (5) szerint. Az övezetben a lakófunkciót kiegészítő melléképületeket csak olyan rendeltetés céljára szabad létesíteni, mely a kertvárosias lakóterület jellegéhez illeszkedik, valamint a környezetvédelmi előírásokban szabályozott környezetvédelmi határértéket betartja.

(13) Átmenő, két párhuzamos utcán beépíthető telekszélességű utcai telekhatárral rendelkező lakótelkeknél 80 m telekmélység felett megengedett mindkét utcafronton lakóépület létesítése. A Lke terület átmenő telkeknél a sávos beépítési jellemzőket fél telekmélységgel kell figyelembe venni.

(14) Saroktelkeknél a szabadonálló épület elhelyezés megengedett. Akkor is ha az övezet oldalhatáron álló beépítésű, a telek legalább 20 méter széles, a terület nem áll védelem alatt és a kötelező oldalkerti méretek tarthatók.

(15) Állattartásra szolgáló épületek, helységek és melléképítmények építési telken történő elhelyezésénél irányadó védőtávolságokat és más ‚jelen HÉSZ-ben meghatározottakon túli építési feltételeket Ibrány város állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelete határozza meg.

10. §.

Falusias lakóterületek

- A falusias lakóterület maximum 4,5 m-es építménymagasságú lakóépületek, mezőgazdasági (üzemi) építmények továbbá a helyi lakosságot ellátó, nem zavaró hatású kereskedelmi , szolgáltató és kézműipari építmények, elhelyezésére szolgál.

- Melléképületek a HÉSZ 7.§.(5) 4 pontja szerint építhetők. Melléképítmények közül az OTÉK l. számú mellékletének 54. pont szerintiekből csak az a.), b.), c.), e.), f.), g.), h.), i.), m.) és n.) pontokkal jelöltek helyezhetők el.

- Az építmények üzemeltetése során, az épületen kívüli tevékenység zajszintje nem haladhatja meg az övezetre előírt határértékeket.

- Oldalhatáron álló beépítésű övezetben, saroktelken szabadon álló épület elhelyezés is megengedhető, ha a telek legalább 20, 0 m széles, ha a terület nem áll védelem alatt, és a kötelező oldalkerti méretek betarthatóak.

Közbenső telken, szabadon álló épület elhelyezés akkor engedélyezhető, ha a telek legalább 22, 0 m széles és a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza.

- Az előkertek, építési vonalak szabályozása szabályozási terv és HÉSZ 7.§.(5) 4.a pont szerint.

- Az oldalkertek legkisebb szélessége általában az OTÉK 35.§. előírásai szerinti, kivételt képeznek a HÉSZ 7.§. (5) bekezdés 4.b. pont szerinti eltérésekkel.

- A hátsókertek mélysége a hátsó építési vonal által szabályozott a HÉSZ 7.§. (5) 4.c. pontja  szerint.

(8) A falusias  lakóterület építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az alábbi táblázatokban megadott értékeket kell alkalmazni :

2.TÁBLÁZAT :

| Sajátos használat szerinti terület | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek |  |  |  | Megengedett maximális építmény magasság (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kialakítható legkisebb telekterület méret (m2) | Legkisebb szélessége (m) | Legkisebb zöldfelületek (%) | Legnagyobb Beépítettség (%) |  |
| Falusias lakó | Lf-0 | Oldalhatáron álló | 400 | 12 | 40 | 30 | 4,5 |
|  | Lf-1 | Oldalhatáron álló | 600 | 12 | 40 | 30 | 4,5 |
|  | Lf -2 | Oldalhatáron álló | 1000 | 12 | 40 | 30 | 4,5 |
|  | Lf -3 | Oldalhatáron álló | 1500 | 12 | 40 | 30 | 4,5 |
|  | Lf -4 | Oldalhatáron álló | 2000 | 12 | 40 | 30 | 4,5 |
|  | Lf -5 | Oldalhatáron álló | 4000 | 30 | 40 | 30 | 4,5 |

(9) Átmenő /két párhuzamos utcán beépíthető telekszélességű utcai telekhatárral rendelkező lakótelkeknél 80 m telekmélység felett megengedett mindkét utcafronton lakóépület létesítése.

(10) Állattartásra szolgáló épületek, helységek és melléképítmények építési telken történő elhelyezésénél irányadó védőtávolságokat és más ‚jelen HÉSZ-ben meghatározottakon túli építési feltételeket Ibrány város állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet határozza meg.

11. §.

Településközpont vegyes terület

- A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek valamint sportlétesítmények, elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

- A településközpont vegyes területen elhelyezhetők az OTÉK 16. §. (2) bekezdés szerinti épületek és építmények a 16. §. (2) 7. szerinti üzemanyagtöltő kivételével. Kivételesen sem helyezhetők el az OTÉK 16. §. (3) bekezdésben felsorolt építmények. Amennyiben az övezetben ilyen funkció jelenleg működik az fenntartható. Melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. melléklet 54. szerintiekből csak az a.), b.), c.), d.), e.), f.), g.), h.), m.), és n.) pontokban jelöltek helyezhetők el.

- Előkertek, oldalkertek és hátsókertek szabályozása szabályozási terv szerint, valamint a HÉSZ 7.§.(5) 4 pont a.) b.) c.) szerint.

- A településközpont vegyes terület építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az alábbi táblázatban megadott értékeket kell alkalmazni:

3.sz. TÁBLÁZAT

| Sajátos használat szerinti terület | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek |  |  |  | Megengedett min/max építmény magasság/m/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kialakítható legkisebb telekterület méret (m2) | Legkisebb szélessége /m/ | Legkisebb zöldfelülete /%/ | Legnagyobb beépítettsége /%/ |  |
| TELEPÜLÉS KÖZPONTI VEGYES | Vt | Szabadon álló | K | K | K | 50 | -7,5 |
|  | Vt-1 | Zártsorú | 400 | 12 | 15 | 50 | -7,5 |
|  | Vt -2 | Szabadon álló | 400 | 12 | 15 | 50 | -7,5 |
|  | Vt -3 | Oldalhatáron álló | 400 | 12 | 20 | 50 | 4,5 |
|  | Vt -4 | Oldalhatáron álló | 400 | 12 | 20 | 50 | -7,5 |
|  | Vt -5 | Oldalhatáron álló | 400 | 12 | 20 | 50 | -9,5 |

12. §.

Központi vegyes területek

- A központi vegyes terület több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló, Ibrányban központi oktatási épületek elhelyezésére szolgál.

- A központi vegyes területen elhelyezhetők az OTÉK 17. §. (2) bekezdés szerinti építmények, a (2) bekezdés 6. szerinti létesítmények kivételével. Az OTÉK 17. §. (3) bekezdés 1. és 2. pontjában szereplő létesítmények nem építhetők. Melléképítmények közül az OTÉK 1. számú melléklet 54. pontjában szereplő melléképítményekből csak az a.), b.), c.), d.), e.), f.) g.), h.), m.), és n.) pontokban jelöltek helyezhetők el.

- Az előkertek mélysége 10 m, oldalkert mélysége 10 m, hátsókert mélysége 10 m.

- A központi vegyes terület építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az alábbi táblázatban megadott értékeket kell alkalmazni:

4. sz. TÁBLÁZAT

| Sajátos használat szerinti terület | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek |  |  |  | Megengedett max/min. építmény magasság {m} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kialakítható legkisebb telekterület méret (m2) | Legkisebb szélessége {m} | Legkisebb zöldfelülete {%} | Legnagyobb beépítettsége {%} |  |
| Központi vegyes | Vk | Szabadon álló | 9000 | 40 | 35 | 30 | -10,0 |

13. §.

Gazdasági területek

(1) A terv gazdasági területei sajátos használatuk szerint:

a.) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek,

b.) egyéb ipari gazdasági területek

(2) A gazdasági területekre vonatkozóan az OTÉK 19.§ . és 20.§ . meghatározásai érvényesek.

(3) Ibrány város ipari gazdasági területein a lakóterületeket jelentős mértékben zavaró hatású terület nem alakítható ki.

(4) A gazdasági területeken belül az OTÉK-ban előírt parkolókat csak fásítottan lehet kialakítani, legalább négy egységenként egy előnevelt (3 éves) őshonos fa telepítésével.

14. §.

A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek

- A kereskedelmi , szolgáltató gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A  kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az alábbi táblázatban megadott értékeket kell alkalmazni :

5. Sz. TÁBLÁZAT

| Sajátos használat szerinti terület | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek |  |  |  | Megengedett max/min. építmény magasság {m} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kialakítható legkisebb telekterület méret (m2) | Legkisebb szélessége {m} | Legkisebb zöldfelülete {%} | Legnagyobb beépítettsége {%} |  |
| Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület | Gksz | szabadon álló | 4000 | 40 | 20 | 40 | -7, 5 |

(3) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területeken előkertek szabályozása szabályozási terv szerinti, oldalkertek, és hátsókertek szabályozása HÉSZ 7.§l.(5) 4 pont szerint, illetve a szabályozási terven jelölt érték .

15. §.

Az ipari gazdasági területek

      - Ibrány ipari gazdasági területek nem jelentős zavaró hatású ipari gazdasági tevékenységű célú épületek, elhelyezésére szolgál.

      - Az ipari területeken az OTÉK 20.§. (4) bekezdés szerinti építmények elhelyezésére szolgál. Az iparterületeken kivételesen sem helyezhetők el az OTÉK 20.§. (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott egyházi , oktatási , egészségügyi, szociális épületek.

      - Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét továbbá az építhető építménymagasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni:

6. sz. TÁBLÁZAT

| Sajátos használat szerinti terület | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek |  |  |  | Megengedett max/min. építmény magasság {m} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kialakítható legkisebb telekterület méret (m2) | Legkisebb szélessége {m} | Legkisebb zöldfelülete {%} | Legnagyobb beépítettsége {%} |  |
| Ipari gazdasági terület | Gip-1 | szabadon álló | 2000 | 30 | 40 | 40 | -9,5 |
|  | Gip -2 | szabadon álló | 10 000 | 70 | 40 | 40 | -9,5 |
|  | Gip -3 | szabadon álló | 5000 |  | 30 | 40 | -9,5 |

16.§.

Hétvégi házas üdülő területek

(1) A hétvégi házas területen legfeljebb egy üdülőegységes üdülő épületek helyezhetők el.

(2) A hétvégi házas területen megengedhető a terület ellátását szolgáló kereskedelmi,

vendéglátó épület építése a területfelhasználási egység övezeti előírásainak betartásával, valamint sportlétesítmények elhelyezése.

(3)A hétvégi házas területek építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az alábbi táblázatban megadott értékeket kell figyelembe venni :

7. sz. TÁBLÁZAT

| Sajátos használat szerinti terület | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek |  |  |  | Megengedett max/min. építmény magasság {m} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kialakítható legkisebb telekterület méret (m2) | Legkisebb szélessége {m} | Legkisebb zöldfelülete {%} | Legnagyobb beépítettsége {%} |  |
| Hétvégi házas terület | Üh-1 | oldalhatáron álló | 700 | 14 | 60 | 15 | 4,5 |

17. §.

Különleges területek

- Ibrány különleges területei sajátos használatuk szerint:

- temető területek, kegyeleti parkok  (Kt)

- sportterület        	(Ks)

- homokbánya       	(Kh)

- szennyvíztisztító telep   	(Ksz)

- szilárd hulladéklerakó telep 	(Ksze)

- vízműkutak      	(Kk)

- szabadidő központ 	(Kszk)

- horgásztó	(Kho)

- gázfogadó	(Kg)

- szélerőmű	(Ke)

(2)   A különleges területek célja és használatuk fajtája :

a.) működő temető (övezeti jel  Kt ) Ibrány város köztemetője, a temetőben ravatalozó épület helyezkedik el, a terület célja a város temetkezési területének biztosítása, a jelenlegi terület É-i bővítésével. A bővített temetőre, temető-rendezési (parcellázási) terv készítendő. A temető használatára temetkezési rendelet készül.. A temető területének legalább 30%-át növényzettel kell beültetni. A temető telkén belül 30 méter széles fásított védőterületet kell kialakítani.

b.) kegyeleti park, lezárt temetők (övezeti jel Kt) területei a kegyeletnek megfelelően gondozott belterjes parkokként kezelendők.

c.)  sportlétesítmény(övezeti jel Ks) Ibrány város sporttelepe , amely a város  rangjának , elvárásainak megfelelő színvonalon alakítandó ki. Részben meglevő, részben a meglevőhöz kapcsolódó bővítési terület . A sportlétesítmény fejlesztésére kialakítására sportterület fejlesztési tanulmányterv készítendő, amely tartalmazza a létesítményeket, zöldterületi kialakítást, tereprendezést, vízelvezetést.

d.) homokbánya terület (övezeti jel Kh) a terület rekultivációs tervek alapján rekultivációra kerül.

e.)   szennyvíztisztító telep	(övezeti jel Ksz).

f.) szilárd hulladéklerakó telep	(övezeti jel Ksze) jelenleg Ibrány D-i részén helyezkedik el. Az övezetben kialakított telkeken a legkisebb zöldfelület 40% lehet, amelynek teljes egészében védőerdőnek kell lennie (16nm-ként legalább egy lombos fával). A védelmi rendeltetésű zöldfelületeket a mindenkori üzemeltetőnek kell kialakítani, a tevékenység kezdetétől számított 12 hónapon belül. A védelmi rendeltetésű erdősávok területét csak úttal és közművekkel lehet keresztezni, épület, építmény nem helyezhető el rajta.

A hulladék depóniát úgy kell kialakítani, hogy annak teteje, illetve az adott ingatlan telekhatárán mért átlagos (érintetlen, még nem tereprendezett) terepmagasság között max. 7,50 méteres szintkülönbség lehet. A telep bővítményének kialakításával egy időben, a 0226/1 hrsz-ú ingatlanon védelmi rendeltetésű erdőt kell kialakítania a település önkormányzatának.

g.) vízműkutak területe (övezeti jel Kk) a Nyíregyházi Regionális Vízmű Ibrányi vízbázisa az üzemelő sérülékeny vízföldtani környezetű vízbázisok közé tartozik. A vízbázis hidrogeológiai védő övezetének kialakítása még nem fejeződött be. A vízbázissal kapcsolatban a 123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait kell betartani.

h.) szabadidőközpont területe (övezeti jel Kszk) Nagyerdőn a horgásztavak környezetében , sport , rekreációs horgász sport , idegenforgalmi forgalmi funkciókat kiszolgáló vendéglátó , szálláshely szolgáltató funkciók elhelyezésére szolgál.

i.) horgásztó területe (övezeti jel Kho) területein a sporthorgászathoz, halászathoz kapcsolódó építmények, pihenő, sport, kereskedelmi, vendéglátó, és szolgáltató, szálláshely szolgáltató létesítmények helyezhetők el. Az épületeket szabadonállóan, a terület max. 10 %-os beépítettségével kell elhelyezni, maximum 4,5 méteres építmény magassággal. A terepszint alatti építmények közül pinceszint, az építési helyen belül a beépítési százalékot meg nem haladó mértékben építhető. Önállóan, épület nélkül nem építhető.

j.)  gázfogadó állomás (övezeti jel Kg): Az övezetben építményt elhelyezni az adott létesítményre vonatkozó védelmi előírások szerint lehet

k.) szélerőmű területe (övezeti jel Ke) megújítandó erőforrások célját szolgáló tornyok és kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgáló terület. Az elhelyezendő torony magassága (fix építményrész) nem haladhatja meg a 80 métert.

(3) A különleges területek építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az alábbi táblázatban megadott értékeket kell figyelembe venni:

8.sz. TÁBLÁZAT

| Sajátos használat szerinti terület | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek |  |  |  | Megengedett max/min. építmény magasság {m} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kialakítható legkisebb telekterület méret (m2) | Legkisebb szélessége {m} | Legkisebb zöldfelülete {%} | Legnagyobb beépítettsége {%} |  |
| Működő temető Kegyeleti park lezárt temető | Kt | Szabadon álló | K | K | 40 | 10 | -7,5 |
| Sportlétesítmény | Ks | Szabadon álló | K | K | 40 | 10 | -7,5 |
| Homokbánya | Kh | Szabadon álló | K | K | - | - | - |
| Szennyvíztisztító telep | Ksz | Szabadon álló | K | K | 40 | 20 | -7,5 |
| Szilárd hulladék lerakó telep | Ksze | Szabadon álló | K | K | 40 | 10 | -7,5 |
| Vízműkutak | Kk | Szabadon álló | K | K | 40 | 10 | -7,5 |
| Szabadidő központ terület | Kszk | Szabadon álló | K | K | 40 | 10 | 7,5 |
| Horgásztó területe | Kho | Szabadon álló | - | - | 40 | 10 | -5,0 |
| Gázfogadó területe | Kg | Oldalhatáron álló | - | - | 40 | 10 | -4,0 |
| Szélerőmű területe | Ke | Szabadon álló | - | - | - | 10 | 4,5 |

# IV. fejezet

NEM SZÁNT TERÜLETEK

18. §.

Közlekedési és  közmű elhelyezési, hírközlési  terület

(1.) A Közlekedési területek a szabályozási terv szabályozási vonalak által meghatározott („K” övezeti jelzésű) közterületei, és a keskenynyomtávú vasút (KÖk övezeti jelzésű) területei.

(2.) A közlekedési- és közmű elhelyezési, hírközlési területeket, a nyomvonalas elemek közül az utak szélességét, a közmű-elhelyezési sávokat terv szerint biztosítani kell.

(3.) Az utak szabályozási vonallal meghatározott területsávja mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad. E területsávot az annak mentén elhelyezni kívánt létesítmény védőtávolsága sem érintheti. A területsávba eső, meglévő építménnyel, közművel útburkolattal, járdaburkolattal, fasorral stb. (keresztmetszeti elemekkel) kapcsolatos mindennemű tevékenység csak a tervvel összhangban történhet.

(4.) A közlekedési területbe a kővetkező közutak tartoznak:

a) útkategóriák alapján a terven jelölt önálló övezetek:

Az országos közúthálózatba tartozó közutak:

K-l. Főforgalmi  utak :

A tervezett Rakamaz – Lónya főforgalmi út külterületen halad Nagyerdőtől É-ra, szabályozási szélesség 40 m lesz, a tervezett csomópontok helyszükségletének szükséges terület biztosításával.

K-2. Országos mellékutak:

3821.sz. Rakamaz – Nagyhalász összekötőút külterületi szakaszán 30 m szabályozási szélesség, belterületi szakaszán  min. 22 m szabályozási szélesség, illetve szabályozási terv szerinti érték.

38149 sz. Ibrány – Nagytanyai út külterületi szakaszán 30 m, belterületi szakaszán min. 18 m szabályozási szélesség, illetve szabályozási terv szerinti érték.

38031.sz. Ibrány - Nagyerdői út külterületi szakaszán 30 m, belterületi szakaszán min. 18 m szabályozási szélesség, illetve szabályozási terv szerinti érték.

K-3 Települési gyűjtőutak:

A S-2m, S-4m, S-3m, S-1 Szabályozási Tervek szerint alakítandók ki.

K-4 Útkategóriák alapján a S-2m, S-4m, S-3m, S-1 Szabályozási Tervekben meghatározott lakóutak és kiszolgáló utak, általában 16,0 m, 14,0 m, 12,0 m, 10,0 m szabályozási szélességgel   alakítandók ki.

K-5 A történelmi belváros, és csatlakozó területeken a városszerkezet védelme érdekében ettől eltérő szélesség is lehetséges, amennyiben az út közlekedési, közmű-elhelyezési funkciói biztosíthatók szabályozási terv szerint. A történelmi belvároson belül vegyes használatú útként is kialakíthatóak a kiszolgáló utak.

K-6 Gyalogút, minimális szélessége 3 m.

KM-1 Külterületi mezőgazdasági feltáró és összekötő út, minimum 16,0 m szabályozási szélességgel alakítandó ki.

KM-2 Mezőgazdasági kiszolgáló út, melyek minimális szélessége 12,0 m.

(5) A mezőgazdasági utak építési területszélességének szabályozását az úttengelytől egyenlő mértékben kell végezni. Ez alól kivételek a vasúttal, közcélú csatornával, természeti védettséggel rendelkező területekkel szomszédos utak, ahol a szabályozási szélességet e területek határától kell kimérni.

(6) A közterületeken elhelyezett parkolókat csak fásítottan lehet kialakítani, négy egységenként egy előnevelt (min. 3 éves) környezetbe illő, a környéken őshonos fafaj telepítésével.

(7)  Vasúti területek (KÖk):

A Nyírség – Rétközi keskenynyomtávú vasútvonal valamint Ibrány kisvasút állomás részére a szabályozási terv szerinti területeket biztosítani kell.

19.§.

Mozgásukban korlátozott emberek igényeit figyelembevevő előírások

(1.) A közterületen minden esetben biztosítani szükséges a szintkülönbségek rámpával    történő áthidalását. (Gyalogos átkelőhelyeknél döntött szegélysávval)

(2.) A tömegközlekedési eszközök megállóinál lehetővé kell tenni megemelt szintekkel és azokat összekötő lejtőkkel, kihelyezett információs táblákkal a kerekesszékkel közlekedő fel- és leszállását a tömegközlekedési járművekre.

(3.) Biztosítani szükséges minden parkolóban legalább kettő kerekesszékkel is igénybe vehető (méreteinél nagyobb) gépkocsi parkoló létesítését, melyet kizárólagos használatot biztosító táblajelezzen.

ZÖLDTERÜLETEK

20.§.

(1) A zöldterületek körébe tartozó övezeteket a szabályozási terv tünteti fel.

(2) A közlekedési területen belüli zöldsávokat az alátámasztó munkarészek határozzák meg.

(3) A szabályozási terven megjelölt zöldterületi funkció : közpark, Z övezeti jellel. A szabályozási terv szerinti közpark területen kizárólag pihenőhely és gyermekjátszótér helyezhető el, a Városházától É-ra és K-re levő díszpark területen növényzet, képzőművészeti alkotások, szökőkút, utca és térbútorok,  pihenőhely helyezhető el.

21. §.

ERDŐTERÜLETEK

(1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület.

(2) A terv erdőterületei rendeltetésük szerint:

a.) Védelmi /védett és védő/ erdők:	Ev övezeti jellel

b.) Gazdasági erdők:	  E övezeti jellel

c.) Szociális, turisztikai erdők:	Ee övezeti jellel

(3) Védelmi erdőövezetben épületet elhelyezni nem lehet

(4) Gazdasági erdő területen, egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületen építményt elhelyezni az OTÉK 28.§. (4) bekezdés szerint lehet.

# MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

22. §.

(1) A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás (a továbbiakban : mezőgazdasági hasznosítás) építményei helyezhetők el.

(2) A mezőgazdasági terület : a.) kertes (Mk) és b.) általános (Má) terület lehet.

(3) A mezőgazdasági területeken az OTÉK 29.§ . előírásainak megfelelően a következő övezetek kerültek kijelölésre:

1. általános mezőgazdasági területek:

a.)Mgy: gyep (rét, legelő) terület

b.) M: (döntően) szántó művelésű terület

2. kertes mezőgazdasági területek :

- Mk: gyümölcsös, szőlő, konyhakert terület

- Mz: zártkertes terület

(4) Az Mgy, Mk jelű övezetekben az OTÉK 29. §. előírásai érvényesek.

(5) Az M jelű övezetben csak a minimum 12.000 m2 területű ingatlanok építhetők be a 36/2002 (III.7.) Korm. rendelet (OTÉK módosítás) 8.§. (4) bekezdésében szereplő egyéb művelési ág esetén megadott 6000 m2 helyett, 12000 m2 telekterület esetén beépíthető. A hivatkozott rendelet (5) bekezdésben a birtokközpont telkén a beépítettségi mérték 45 % helyett 20%.

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK

23. §.

(1) A terv vízgazdálkodási területei az OTÉK 30.§.-a alapján folyóvizek medre és parti sávja, állóvizek medre és parti sávja, közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, vízbeszerzési területek és védőterületeik, hullámterek, vízjárta ,valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek (övezeti jel : V).

(2) Vízügyi érdekből a főcsatornáknál 3-3 m-es, társulati, önkormányzati és Üzemi csatornáknál 3-3 m-es parti sáv szabadon hagyandó ‚beépíteni nem lehet, ott csak rét-legelőművelés folytatható. A töltéseknél a szabadon hagyandó sáv szélessége 10 m a töltéslábtól számítva. A telkeknek e sávra eső részén csak vashuzalháló kerítés létesíthető, beton alap nélkül. A mentett oldalon a töltéslábtól mért 110 m-en belül gödröt, pincét, aknát nyitni, a fedőréteget megrontó és jelentősen gyengítő tevékenységet végezni, létesítményt építeni csak előzetes talaj mechanikai szakvélemény alapján a vízügyi igazgatóság külön engedélyével lehet.

(3) Az Vlm övezetben (nádas, mocsár, vízállásos terület) építményt elhelyezni nem szabad.

(4) Vízgazdálkodási területre eső gazdasági erdő területen (Ve) létesítményt építeni nem lehet.

(5) A Vee jelű övezetben épületet elhelyezni nem lehet.

(6) Vízgazdálkodási területre eső általános mezőgazdasági (Vm), gyepes mezőgazdasági területen (Vmgy) területen létesítményt építeni nem lehet.

TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

24. §.

(1) A tűzoltó gépjárművek részére az 595-l Nemzeti Szabványban előírt fordulási lehetőség, két nyomsáv szélességű szilárd burkolatú út biztosítása szükséges.

(2) A létesítésre kerülő tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon.

(3) Új létesítmények kialakításával egyidőben gondoskodni kell a megváltozott körülményeknek megfelelő oltóvíz mennyiségéről az OTSZ 47.§ . (1) bekezdésében meghatározottak szerint, földfeletti tűzcsapokkal.

(4) A legkedvezőtlenebb helyzetű tűzcsapról 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél a „D” ás „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó nem mezőgazdasági létesítménynél legalább 200 kPa /2 bar/ kifolyási nyomást kell biztosítani.

(5) Az újonnan kivitelezni tervezett vízvezeték hálózatot körvezeték rendszerűre kell kiépíteni.

(6) Az ipari terület fejlesztése során gondoskodni kell legalább két nyomsáv szélességű, szilárd burkolattal ellátott közlekedési út kiépítéséről — amely alkalmasnak kell lennie tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.

(7) Az újonnan kivitelezni tervezett ipari létesítményekben gondoskodni kell az 1996. évi XXXI. tv. 18. §. (2) bekezdése a. pontjában meghatározottaknak megfelelően az oltóvízről.

(8) Az oltóvíz biztosítására, ha az más módon nem oldható meg, önálló víztárolót (medencét, tartályt) kell létesíteni. Víztárolót a 35/1996. (XI 29.) BM sz. rendelettel hatályba léptetett OTSZ 51.§., 52.§., 53.§-ban meghatározottak szerint kell létesíteni.

V. FEJEZET

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

25. §.

Általános előírások

(1) A környezetvédelmi előírások a

- levegőtisztaság-védelem,

- zaj- és rezgésvédelem,

- föld- és vízvédelem

témakörére terjednek ki.

(2) A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy:

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,

b.) megelőzze a környezetszennyezést,

c.) kizárja a környezetkárosítást.

(3) Valamennyi területfelhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a környezetvédelem előírásait.

(4) Új beruházások, létesítések engedélyezéséhez amennyiben a beruházás tömb méretű, illetve beépített szintterülete meghaladja a 10000 négyzetmétert, környezetvédelmi hatástanulmány készítendő.

(5) A növények vegetációs időszakában minden telektulajdonos köteles gyomirtó kaszálást végezni, vagy végeztetni (július, augusztus, és szeptember első hetében).

26. §.

Levegőtisztaság-védelmi előírások

(kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és

összetételére valamint a klímára )

(1) A levegő védelmével kapcsolatos új előírásokat a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet, és a 120/2001 (VI.30.) Kormányrendelet tartalmazza.

(2) A légszennyezést okozó létesítményeknél meg kell szüntetni a megengedett határértékeket meghaladó kibocsátásokat.

(3) Új létesítmények elhelyezésének érvényesíteni kell az átszellőzés szempontjait és

meg kell követelni a kibocsátási határértékek betartását (betarthatóságát).

27. §.

Zaj- és rezgéselleni védelem

(1) A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapítása a 8/2002 (III.22.) KöM – EüM rendelet alapján történik.

(2) A szórakoztatással összefüggő hangosító berendezések zajkibocsátásáról önálló önkormányzati rendelet készítendő.

Betartandó zajterhelési határértékek:

(3) Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken a 8/2002 (III.22.) KöM – EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken a 8/2002 (III.22.) KöM – EüM együttes rendelet 2. számú melléklete tartalmazza .

(5) A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken a 8/2002 (III.22.) KöM – EüM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(6) A zaj terhelési határértékei épületek zajtól védendő helységeiben a 8/2002 (III.22.) KöM – EüM együttes rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(7) Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben a 8/2002 (III.22.) KöM – EüM együttes rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

28. §.

Föld és vízvédelem

- A vízminőség védelmével kapcsolatosan az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat előírásai érvényesítendők.

- Hulladék csak zárt szabványos edényzetben tárolható. Nem burkolt felületen hulladék ideiglenes jelleggel sem helyezhető el megfelelő tároló edényzeten kívül.

- A telek biológiailag inaktív udvarfelületein növelni kell a növényzettel fedett területek arányát.

- A téli síktalanítás kizárólag érdesítő anyaggal történhet, mindennemű vegyszer használata tilos !

- A csapadékvíz ülepedő anyagtól és szerves anyagtól való tisztításáról a csapadékvíz-elvezető rendszerbe bevezetés előtt, telken belül gondoskodni kell.

- A termőtalaj, humusz védelméről az építkezések során gondoskodni kell, elszállításuk a vonatkozó, érvényben lévő rendeletek szerint történhet.

- A tervezési területen ismert talajszennyezés nem található.

- A lakossági eredetű veszélyes hulladékok ideiglenes helyen történő szakszerű, átmeneti tárolásáról (saját telke), a megfelelő kezelő, vagy ártalmatlanító telepre történő szállításáról a hulladék termelője köteles gondoskodni.

(9) Az egykori üzemi telephelyek felszámolása, vagy az új beruházások során szennyezett talajok esetleges feltárása esetén gondoskodni kell a talajcseréről, a szennyezet talaj elszállításáról, esetleg ártalmatlanításáról. A talajfunkciók megőrzése, a kedvezőbb vizuális megjelenés, vízháztartás és klímamódosít hatás érdekében törekedni kell a minél kisebb felületű beépítettségre és burkoltságra. Az új beruházások esetében a nagykiterjedésű beépített és burkolt felületek kialakításának megakadályozására célszerű egyedileg meghatározni a lehetséges beépítési arányt és a maximális burkolhatóság mértékét. A már meglévő, nagykiterjedésű, összefüggő burkolt felületek kedvezőtlen megjelenése és ökológiai hatása három módon orvosolható:

  - a burkolat felszedésével, zöldfelülettel való kiváltásával.,

  - a burkolt felületek részleges megbontásával, növényzettel beültetett foltok, faverem ráccsal kialakított fakelyhek közbeiktatásával.

  - kevésbé igénybevett területeken vízáteresztő burkolat alkalmazásával.

(10) Az épületbontások, építkezések során keletkező építési hulladékot csak telken belül (közterületen nem) szabad átmenetileg tárolni és még a használatbavétel előtt gondoskodni kell elszállításukról.

(11) A vizeket minden olyan  behatástól védeni kell, amely azok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságát, természetes minőségét és öntisztulási képességét hátrányosan megváltoztathatja.

Anyagok tárolása, kezelése, szállítása, vagy megsemmisítése során gondoskodni kell arról, hogy a vizeket ne fertőzhessék, ill. ne szennyezhessék.

(12) Bármilyen  szilárd, folyékony, vagy gáznemű anyagot a víz közelében tárolni, vagy kezelni csak olyan intézkedések megtétele mellett szabad, amelyek a víz szennyezését kizárja. A vizek szennyezését előidéző üzemet csak szennyvíztisztító berendezéssel szabad építeni és  üzemben tartani.

(13) Vizek szennyezése, vagy ezek bekövetkezésének közvetlen veszélye esetén a vízügyi hatóság elrendelheti a káros anyag kibocsátásával járó tevékenység korlátozását, megtilthatja annak folytatását, a veszély fennállásáig az üzem működtetését felfüggesztheti.

(14) Öntözőtelepet csak ott szabad létesíteni, ahol:

• Az öntözés a talaj termékenységére káros folyamatokat nem idéz elő, illetve ezeknek egyidejűleg elejét veszi, továbbá feltárt, vagy hidrogeológiai vizsgálattal megállapítottan szabad, vagy szabaddá tehető vízkészlet van,

• A vízmennyiség elegendő és minőségileg — a szükséges tárózást is figyelembe véve — megfelelő,

• A terület vízrendezése megtörtént, vagy az öntözés bevezetésével egyidejűleg megtörténik

• Az öntözéses termelési technológia feltételei biztosítottak.

Szennyvízöntőzést csak előtisztított, a hatályos jogszabályokban előírt határérték paraméterekkel, rendelkező szennyvízzel szabad.

(15) Az öntözött területeken a szennyvizet szétosztó hálózatot úgy kell kialakítani, hogy az öntöző telepen pangó szennyvíz ne keletkezzen. Az öntözőtelepről szennyvíz a szomszédos területre, talajvízbe, vagy befogadóba nem juthat. Közegészségügyi korlátozással felhasználható szennyvizet, továbbá hígtrágyát használó öntözőtelep elhelyezésénél védőtávolságot kell megállapítani, védőterületeket kell kialakítani.

(16) Tógazdaságot elsősorban olyan vízzáró talajon kell létesíteni, amely talajjavítás és vízrendezés után sem alkalmas szántóföldi művelésre és egyúttal az előírt minőségű víz rendezésre áll. A halastavakat a talajvízszint káros megemelkedésének, illetve a szomszédos területeken keletkező károknak a megakadályozására az elvezető hálózatba bekötött szivárgókkal kell körbevenni. A halastavak feltöltésére ás táplálására csak olyan vizet szabad felhasználni, amely különösen a lebegőanyag-, vegyianyag-tartalom, valamint a mikrobiológiai szennyezettség szempontjából megfelelő. Szennyvizet csak a külön erre a célra kialakított, vagy felkészített halastóba szabad bevezetni. Rothadó állapotú szennyvizet halastóba vezetni tilos.

29. §.

Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás, település tisztaság

- A települési hulladék ellenőrzött és előírt módon szervezett gyűjtését és szállítását Önkormányzati Rendelet szabályozza. A település területén keletkező kommunális hulladékot zárt tárolóedényben kell tárolni, annak elszállításáig.

- A veszélyes hulladék szeméttelepre nem kerülhet. A veszélyes hulladék gyűjtéséről biztonságos és átmeneti tárolásáról, elszállításáról, illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelő gondoskodik, szakirányú cégek bevonásával.

- A veszélyes hulladékok minősítését, átmeneti tárolását, szállítását és kezelését a következő vonatkozó Korm. rendeletek alapján kell biztosítani:

  - 98/2001(VI.15.) Korm. rendelet – A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,

  - 164/2003 (X.18.) Korm. rendelet – A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről.

  - 244/1997 (XII.20.) Korm. rendelet – A veszélyes hulladékokról szóló 102/1996 (VII.12.) Korm. rendelet módosításáról,

  - A veszélyes hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása a 102/1996 (VII.12.) Korm. rendelet szerint történjen.

- A háztartások maguk kötelesek gondoskodni a háztartásban keletkező veszélyes hulladék átmeneti szelektív tárolásáról.

- Lakó -, ipari-, mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, intézmények csak úgy létesíthetők, ha az ott keletkező hulladék ártalommentes elhelyezése biztosított.

- A város területén belül kommunális és egyéb hulladék csak zárt edényzetben tárolható elszállításig.

- A meglevő hígtrágyát termelő állattartó telepek a keletkező hígtrágyát zárt tárolóba kötelesek vezetni.

- Az 1/1986 (II.21.) ÉVM – EüM rendelet meghatározza a tisztántartás fogalmát. A tisztántartás feladata magában foglalja a közterületek tisztítását, a hó- és síkosság mentesítést, illetőleg pormentesítést. Az önkormányzat a köztisztaság közterületi felelőse. Az ingatlan tulajdonos, vagy használó kötelessége gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakaszon, vagy járda hiányában egy méter széles területsávon , illetve a járda mellett , ha zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területen, a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, valamint tömbtelken a külön tulajdonba álló egyes épületek gyalogos megközelítésére  és körüljárására szolgáló területek köztisztaságáról. Tulajdontól függetlenül a használóra hárulnak a köztisztasági kötelezettségek a szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek esetében. Az üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó köteles tisztántartani.

30.§.

Sugárzás

Sugárzás tekintetében a rendelet hatályba lépésekor az MSZ 16260/1 állami szabvány van érvényben.

31.§.

Természetvédelmi előírások

(1) Az 1996. évi LIII. Törvénynek megfelelően Ibrány területén minden szikes tó, láp‚ kunhalom országosan védett.

- A természetközeli állapotú területeket felmérése a természetvédelmi törvény alapján megtörtént. A természet-közeli állapotú területek védelem alá helyezése az LIII. Tv. 15.§. (2) bekezdés szerint történik.

1. A természet-közeli területeken az építési eljárások természetvédelmi kontroll alá

kerülnek.

2. A természet-közeli területeken — a védettség kihirdetése után — a használati mód és a művelési ág megváltoztatása a HNP hozzájárulását igényli.

(3) Általános táj védelem, természeti területek, élőhelyek védelme:

1. Természeti területen a település belterülete kivételével — tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 m-en, tavak partjától számított 100 m-en belül új épületek, mesterséges létesítmények elhelyezése. A halastavakon a halászati hasznosítást szolgáló létesítmények elhelyezésére a természetvédelmi igazgatóság (HNP) hozzájárulásával kerülhet sor.

2. Tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 100 m-en belül a vízkár elhárításához szükséges - vegyi anyagok kivételével — a külön jogszabályban meghatározott, a vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes anyagok kijuttatása, elhelyezése.

3. A bányászati tevékenységet a természeti területek lehető legkisebb mértékű igénybevételével kell folytatni. A felhagyott bánya területén a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni és ha lehetséges — természetszerű állapotot kell kialakítani.

4. Természeti területen az igazgatóság engedélye szükséges:

- gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához,

- gyep és nád, valamint más vízi növényzet égetéséhez.

Természeti területen az igazgatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges:

- termőföld más célú hasznosításához ‚művelés alól kivett terület újra hasznosításához;

- a földtani kutatáshoz és az ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki Üzemi terv jóváhagyásához, a bányatelep megállapításához, az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére, a kitermelés szüneteltetésére, továbbá a bánya bezárására vonatkozó műszaki üzemi tervek és tájrendezési terv jóváhagyásához;

- vizekben a halászati üzemtervek jóváhagyásához.

VI. Fejezet

ORSZÁGOS ÉS HELYI ÉRTÉKVÉDELEM

32.§

(1) Az országos műemléki védelem alatt álló építészeti érték jelen HÉSZ 4. sz. melléklete szerinti.

(2) Ibrány tervezett műemléki környezet lehatárolását a S-2m jelű szabályozási terv rögzíti .

(3) Régészeti értékek:  a HÉSZ 5. sz. mellékletében szerepelnek.

Minden földmunkával járó beruházás előtt a régészeti területeken a szakhatósági engedélyezési eljárást el kell végeztetni a Megyei Múzeum Igazgatósággal.

(4)A helyi építészeti, településszerkezeti értékek védelem alá helyezéséről külön helyi Önkormányzati értékvédelmi rendelet intézkedik.

33.§.

Védett területek építési szabályai

- Műemlék, műemléki környezet, helyi jelentőségű értékvédelmi területek sajátos építési szabályai :

  - A műemlékileg és helyileg védett területeken,  a látható módon elhelyezett közművezetékek, és berendezések építési engedélyezési eljárása során a műemléki hatóság szakhatósági állásfoglalását ki kell kérni

(Trafóházak, tűzcsapok, akna fedlapok, gázvezetékek bekötései)

A műemléki környezetben és helyi jelentőségű értékvédelmi területen a közműveket föld alatt kell elhelyezni, különös tekintettel a légkábelek megszüntetésére.

  - A védett területeken az utcai díszburkolatok anyaga kiselemes burkolókő legyen. Kiselemes betonanyagú burkolatok közül csak olyan alkalmazható, mely a kiskockakő, vagy nagy kockakő jellegéhez hasonlít, szürke, antracit, vagy homok színben.

  - A burkolt felületek kialakításához kombinált burkolatfelületek is megjelenhetnek (aszfalt, beton, kiselemes beton) abban az esetben, ha a burkolati tervhez a műemléki hatóság a hozzájárulását adja.

  - Az utcához, utcaképhez, tömbbelsők belsőtereihez tartozó minden utcabútort, mikroarchitektura elemet azok elhelyezése előtt a műemléki hatósággal egyeztetni kell.

  - Az utcák, terek kialakításához minden esetben közterület rendezési tervet kell készíteni, mely tartalmazza a burkolati terveket, mikroarchitektura zöldfelületi kiviteli terveket, a közterületek elhelyezhető utcabútor jellegű pavilonokat, azok kiviteli és színezési terveit. Csak műemléki környezetbe illő, stílusban nem idegen, hagyományőrző elemek és építmények engedélyezhetők. A közterületi reklámhordozók, hirdetőoszlopok, felirati mezők, világító emblémák is  a környezethez illő formában valósulhatnak meg.

  - A közterület rendezési tervek készítésekkor – a védett közterületeken – az alábbi szempontok szerint kell eljárni :

  - A mikroarchitektura elemei és az utcabútorok egy tárgy együttest alkossanak, egyedi tervezésű, iparművészeti minőségű, időtálló kivitelű legyen. A védett területeken el kell kerülni a stíluskeveredést, az épített környezethez és a terek, közterületek karakteréhez nem illő tárgyak elhelyezését.

  - A védett közterületekre került tárgy önmagában is a tér , közterület karakteréhez illeszkedő legyen, összhangban legyen a mikroarchitektura elemeivel és a többi tárggyal.

  - A közterületre kihelyezett tárgy együttes utcabútor család terveinek része kell legyen az egyes épületekre elhelyezett felíratok , reklámhordozók arculat terve is.

  - A közterület rendezési terv készítésébe városrendezőkön túl szaktervezőket, iparművészeket , zöldterület rendezőket, közmű tervezőket is be kell vonni.

  - Az egyes cégek arculattervébe tartozó reklámok, felíratok, emblémák elhelyezésekkor különös körültekintéssel kell eljárni és esetenként egyedi megoldások alkalmazását kell előírni. ( Egyedi rögzítő szerkezetek, méretkorlátozások) Nem engedélyezhetők nagy, függőleges (világító) reklámfelületek, melyek méretei az 1 métert meghaladják , sem az épület homlokzatára konzolosan elhelyezve, sem az épület homlokzati síkjában. A reklámok és felíratok elhelyezésénél alapelvként szolgáljon az üzleti szempontnak, és az esztétikai szempontoknak az egyensúlya.

- A műemlékvédelmi környezetben és a helyi területi értékvédelmi területeken az egyes épületek kialakításánál (akár az épület egyedileg védett vagy nem) az alábbi szempontokat szükséges kötelező jelleggel figyelembe venni és az építtető tudomására hozni :

  - Építési anyaghasználat:

l. Lábazatképzés:

- Kő, műkő, tégla vagy egyéb igényes anyag, fém kivételével

Lehetőleg hagyományos , a védett épületekhez igazodó anyaghasználat, illetve kő.

2. Falfelületek :

- Vakolt, vagy falburkolattal ellátott (tégla, mészhomok tégla, kőburkolat vagy ezek kombinációja), plasztikus, igényes, tagolt homlokzatképzéssel a helyi építési hagyományok szerint.

- Nem alkalmazható fém homlokzatburkolat, eternit jellegű homlokzatburkolat, mázas kerámia burkolat, (csempe) függönyfal szerűen alkalmazott üveg és fémszerkezet.

3. Tető :

  - A tetőfedés anyaga  cserép, hódfarkú betoncserép, pala, eternit pala (amennyiben a meglevő környezethez illeszkedik) legyen.

  - Homlokzati arányrendszer és építészeti térarányok, utcaképek védelme:

      - Térarányok , utcaképek :

  - A homlokzaton a tetőfelületen önálló, álló tetőablak nem építhető, sem egyedi, sem összefogott formában , sem oldalfalakkal, sem tetőhéjalással fedett formában.

  - Helyette a homlokzat egyharmad részét meg nem haladó mértékben a homlokzat részeként megjelenő, homlokzati hangsúlyt adó tetőfelépítmény megjelenhet, akár megszakított, akár végigfutó tetőpárkánnyal.

  - Fekvő tetőablak mind egyedileg, mind sorolva elhelyezhetők.

  - A felsorolt szabályok a műemléki környezetben az épületek udvari és utcai homlokzatára egyaránt vonatkoznak, a helyi területi értékvédelemmel érintett területeken csak az utcai homlokzatokra.

- Homlokzati arányrendszer védelme :

  - A műemléki környezetben és helyi területi értékvédelmi területeken az egyes épületek homlokzatain nagy, összefüggő nyílásfelületek nem jelenhetnek meg (szalagablak, erkélysor)

  - A nyílás és falfelületek aránya a műemléki épületekhez és védett értékekhez hasonló arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal jelenjen meg , a földszinteken is a portálok esetében.

  - A műemléki környezetben a meglévő épületek párkány- magasságához szükséges igazodni.

  - A meglevő kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti homlokzat kialakítása rekonstruálandó legalább jellegében, anyag használatában, tető felépítményeiben.

- Tetőformák szabályozása:

-	Zártsorú beépítésű, összetett tetőidomú magastető építendő utcával párhuzamos jelleggel , melyet a homlokzat szélesség egyharmad részét meg nem haladó mértékben homlokzattal egybeépített tetőfelépítménnyel meg lehet szakítani.

-	Oldalhatáron álló és oldalhatáron álló – zártsorú beépítésű övezetekben összetett tetőidomú magastető építendő, utcára merőleges jelleggel, az utcaképen belüli jellegnek megfelelően , vagy oromfalas, vagy teljes kontyolással.

A hajlított (L alakú ) beépítések esetében a tetőforma a zártsorú beépítéseknél megadott szempontok szerint épüljön.

- Helyi értékvédelmi területek sajátos építési szabályai :

A helyi értékvédelmi területen belül az egyes épületek kialakításánál ( akár védett az épület egyedileg, akár nem ) az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni  és az építtető tudomására hozni:

a.) Építési anyaghasználat :

Mint jelen rendelet 33 §. (2) a.) 1., 2., 3. pontjában, de csak a közterület felöli homlokzatra kötelező érvénnyel , egyébként irányadó jelleggel.

b.) Homlokzati arányrendszer és építészeti térarányok, utcaképek védelme:

Mint jelen rendelet 33 §. (2) b.) 1., 2., 3. pontjában, de csak a közterület felöli homlokzatra kötelező érvénnyel , egyébként irányadó jelleggel.

- Az egyedi védelem alá tartozó épületek sajátos építési szabályai:

  - Az egyedi védelem alá tartozó épületek esetében a műemléki hatósághoz tartozó védett épületekre a műemlékvédelmi jogszabályok vonatkoznak.

  - A helyi védelem alá tartozó épületek esetében attól függően, hogy műemlékileg védett , vagy helyi területi értékvédelmi környezetben van , kell eljárni. Azonban az építési engedélyezési eljárássorán ki kell kötni, hogy az épület (építmény) nem bontható el (csak különleges helyzetben, életveszély esetén) .

  - A nem védett környezetben levő egyedileg védett épületek esetében a helyi területi értékvédelmi környezet szabályait kell alkalmazni.

  - Az átalakítás során az épület tömegét, homlokzatát, anyaghasználatát, jellegzetes formai kialakítását, a falfelületek, és nyílászárók arányát megváltoztatni nem lehet.

  - A homlokzati díszítő elemeket (gipszek, tagozatok, mozaikok, festett díszítések, szobrok, egyéb értékek) meg kell őrizni. Meg kell őrizni az eredeti épület- kiegészítőket (korlátok, belső nyílászárók, kapuk) .

VII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK

MEGVALÓSÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS

JOGINTÉZMÉNYEK

34. §.

(1) Az 1997. évi LXXVIII. Törvény 17.§. szerinti, a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények érvényesítése szükséges.

a.) Építésjogi követelmények az Étv. 18.§. és 19.§. szerint.

b.) Tilalmak az Étv. 20.§. 22. szerint kell eljárni a telekalakítási, építési tilalmak területén, változtatási tilalom nem kerül elrendelésre. Feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalom kerül elrendelésre a szabályozási terveken jelölt belvízveszélyes területeken (a feltétel: a veszélyeztetett terület belvízrendezése, feltöltése) Útépítés miatt építési tilalom kerül elrendelésre az 1545 hrsz., 1317 hrsz., 1318 hrsz., 1319 hrsz. területekre.

c.) Telekalakítás az Étv. 23.§. és 24.§. szerint.

d.) Elővásárlási jog az Étv. 25.§. szerint.

e.) Kisajátítás Étv. 26.§. szerint. A tervezett utak építési területének kisajátítása szükség esetén az Önkormányzat joga.

f.) Helyi közút céljára lejegyzés Étv. 27.§. szerint.

g.) Útépítési és kőzművesítési hozzájárulás Étv. 28.§. szerint.

h) Településrendezési kötelezések Étv. 29.§. szerint.

i.) Kártalanítási szabályok Étv. 30.§. szerint.

35. §.

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. §.

(1.) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 22/2004. (X. 08.), 8/2008. (IV. 08.)KT.  rendeletek hatályukat vesztik.

(2.) E rendeletet a hatálybalépés napjától indított új ügyekben, eljárásokban kell alkalmazni.

Ibrány, 2008. december 9.

Berencsi Béla 		Bakosiné Márton Mária

polgármester				jegyző

A HÉSZ MELLÉKLETEI

1. sz. melléklet:

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.) Főépületnek minősülnek a szállás-, lakás-, helybeni fogyasztásra is szolgáló vendéglátás egyházi, nevelési és oktatást szolgáló, egészségügyi és szociális intézményépületek, alapfokú ellátást szolgáló és egyéb szolgáltató építmények.

2.) Melléképületnek minősülnek: járműtároló, nyári konyha, mosókonyha, szárító, tároló építmények (tüzelőanyag és más tároló, szerszámkamra, kisgéptároló, szín, fészer, magtár, góré, csűr, pajta), állattartás céljára szolgáló épületek és építmények, kazánház, kisipari-, vagy barkácsműhely, műterem, kiskereskedelmi árusító üzlet . Pince, pince felépítménye.

3.) Az építési vonal értelmezése:

a.) Kötelező építési vonal :	A szabályozási terven kötelezően megadott előkerti mérettel meghatározva. A kötelező előkerti méret egyben kötelező építési vonalat jelent.

Jele : EK =… ÉV=….

b.) A szabályozási terveken jelölt telkenként megadott vonal , mely a telken belül az épületek elhelyezésének irányát jelöli, az utcai telekhatártól számított építési vonalat a megadott szabályozás tartalmazza.

Jele : L

c.) Azokon a helyeken, ahol az oldalsó telekhatárok nem merőlegesek az utcai telekhatárra, ott az épületet nem kötelező az utcai telekhatárral párhuzamosan építeni, hanem az oldalhatára merőlegesen is elhelyezhető az épület a minimálisan megadott előkerti méret betartása mellett.

2. számú melléklet

ORSZÁGOSAN VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

# IBRÁNYBAN

Kunhalom: ibrányi 0175/2

3. számú melléklet

IBRÁNY VÁROS NATURA2000 BESOROLÁSÚ TERÜLETEINEK HELYRAJZISZÁMOS JEGYZÉKE:

0415/1; 0467; 0398/3; 0469; 0395/1; 0393/1; 0390/1; 398/1; 0383; 0396/1; 0397/5; 0397/6; 0397/7; 0397/8; 0397/9; 0397/10; 0397/11; 0397/12; 0397/13; 0397/14; 0397/15; 0397/16; 0397/17; 0397/18; 0397/19; 0397/20; 0396/1; 0397/21; 0397/22; 0392/4; 0394/1; 0394; 0395; 0379; 0372; 0377; 0380; 0376; 0372/1; 0373/1; 0374; 0381/1; 0378; 0375/2; 0373/2; 0370; 0371; 0375/1; 0381/2; 0382; 0386; 0388; 0389/2; 0394/2; 0394/1; 0398/1; 0399; 0400/1; 0400/2; 0401; 0402; 0404; 0405; 0427; 0428; 0406; 0407/2, 0407/1; 0408/1; 0408/2; 0416/1; 0408/3; 0408/4; 0408/5; 0422.; 0408/6; 0407/3; 0423; 0424/1; 424/2; 0418; 0419/2; 0429/11; 0425; 0278/9; 0278/6; 0278/2; 0277

4. számú melléklet

A település műemléke az 1997 évi LIV. Tv. értelmezése alapján:

- Református templom, Iskola utca 934 hrsz. és 935 hrsz. Románkori eredetű gótikus átépítéssel, 1510 körül. Átépítve és bővítve a XVIII. – XIX. században, D-i és Ny-i faragott kő kapuja késő gótikus.

5. sz. melléklet

Régészeti értékek:

Lelőhelyszám                                   Határnév

Fekete-halom

Esbó - halom

Espán - tava

Espán - tava

Református templom

Nagy tanya - Temetőtábla

Hosszú-dűlő

Általános iskola

Lenin u 2.

Bodzás-dűlő II

Bodzás-dűlő Nyugat

Fekete – halom - dűlő

Homokos

Macskás-tag

Nagymacskás

Nagy tanya, Dudás-dűlő

Rákóczi tsz V-VI. tábla

Szacs(teleke)

Szőlőhomoka I.

Szőlőhomoka II.

Szőlőhomoka III.

Espán-tava

Csuri-határ II.

Éles Miklós telke

Oláh Benjámin

Fekete-halomtól délre

Barátsziget, Vársziget

Bodzásdűlő I.

Nagy-tanyasi tag

Szennai halom

Szennai-tag

Rétoldal

Dergitag

Dergita D. I.

Balota  - halom

Templomszeg

Gimnázium

Buj kelet, Ibrány - Kis Határ

Nagyerdő – Szálka - dűlő

Feketehalom

Perbát I.

Perbát II.

Perbát III. szélerőmű

Megyer - hegy

Vízműtelep 019/4

Liliom utca folytatása

Barbota, Dózsa György u.

Uszoda

T01 lh.

T02 lh.

T03 lh.

T04 lh.

T05 lh.

T06 lh.

T07 lh.

T08 lh.

T09 lh.

T10 lh.

T11 lh.

T12 lh.

###### TARTALOMJEGYZÉK

Ibrány településrendezési tervéhez

IV. ÜTEM

SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. RAJZI MUNKARÉSZEK :

l./ Központi belterület szabályozási terve	M=1: 2000	T-2.

2./ Szabályozási tervek

-   Tisza-parti üdülőterület	M=1: 2000 	T-2/a.

-   Nagyerdő	M=1: 2000 	T-2/b.

-   Nagytanya	M=1: 2000	T-2/c.

3./ Külterület szabályozási terv	M=1: 10000	T-3.

IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK:

l./ Ibrány Helyi Építési Szabályzata .

###### Ibrány város Helyi Építési Szabályzata

###### és

###### Szabályozási Tervei

SZABÁLYOZÁSI TERVEK :

1./ S-2m jelű BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV	M=1: 4000

2./ S-4m jelű SZABÁLYOZÁSI TERV (Tiszapart)	M=1: 2000

3./ S-3m jelű SZABÁYLOZÁSI TERV (Kertváros)	M=1: 2000

4./  S-1m jelű	                                                                                  M=1:8000

MELLÉKLETEK:

1.sz. melléklet : FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

2. sz. melléklet : ORSZÁGOSAN VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

3. sz. melléklet : IBRÁNY VÁROS NATURA 2000 BESOROLÁSÚ TERÜLETEINEK

HELYRAJZI SZÁMOS JEGYZÉKE

4. sz. melléklet : IBRÁNY MŰEMLÉKE, MŰEMLÉKI KÖRNYEZETE

5. sz. melléklet : RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK

1. SZ. FÜGGELÉK

1./ KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK

1.1. Tájrendezési javaslat.

1.2. Környezetalakítási, zöldterületi javaslat ( a települési környezet természeti és művi elemei : víz, levegő, föld, klíma és az épített környezet, továbbá azok egymásra hatása).

1.3. Közlekedés javaslat (hálózati, keresztmetszeti, csomóponti).

1.4. Közművesítés javaslat ( víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz).

1.5. Hírközlési, elektromos energia ellátási javaslat.

###### IBRÁNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

###### HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK

- fejezet  Általános előírások.

- fejezet  Terület-felhasználási egységek övezeti szabályozása.

- fejezet  Beépítésre szánt területek előírásai

- fejezet  Beépítésre nem szánt területek előírásai.

- fejezet  Környezet és természetvédelmi szabályok.

- fejezet Országos és helyi értékvédelem.

- fejezet  A településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények .

VIII     fejezet  Záró rendelkezések

K I V O N A T

Ibrány Város Képviselő Testületének 2008. december 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

198/2008.(XII. 09.)KT. sz.

H a t á r o z a t a

K8

Ibrány Város Településszerkezeti Tervének és leírásának megállapításáról

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselőtestület

- Ibrány Város Településszerkezeti Tervét Art Vital Kft./Nyíregyháza, Selyem u./

által T-02/2006 törzsszám alatt készített 1. melléklet  szerint  a Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg.

2. A megállapított Településszerkezeti Tervben és az annak elválaszthatatlan részét képező leírásban foglaltak meghatározzák a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, az egyes területrészek felhasználási módját a műszaki infrastruktúra elemeknek a településszerkezetét meghatározó térbeli kialakítását, az országos és térségi érdekek és a hosszú távú településfejlesztési koncepció figyelembevételével.

3.) A Képviselő-testület jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a 157/2004. (IX. 28.)KT. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

U T A S Í T J A

a polgármestert, hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt településszerkezeti terv és leírásról készült dokumentumokat a

- BM Észak-Alföldi Területi Főépítész Iroda /Debrecen, Vármegye háza u. 1/b./

- I. fokú építési hatósága, valamint az

- Országos Dokumentációs Központ részére küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Berencsi Béla polgármester

Ibrány, 2008. december 9.

Berencsi Béla sk.		Bakosiné Márton Mária sk.

polgármester				jegyző

A kiadmány hiteléül:

Ibrány, 2008. december 19.

Bakosiné Márton Mária

jegyző

FELZETLAP

Ibrány településrendezési

tervéhez

III. ütem TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

FELZETLAP

Ibrány településrendezési

tervéhez

III. ütem TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Vezető településrendező tervező:	………………………………

Kiszelovics Ildikó

Projekt vezető / tervező munkatárs:	………………………………

Labbancz András

Tervező munkatárs:	………………………………

Gál Georgina

Ügyvezető igazgató:	………………………………

Végh József

TARTALOMJEGYZÉK

Ibrány településrendezési tervéhez

III. üteméhez

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV,

Jóváhagyásra kerülő rajzi munkarész :

1./ Településszerkezeti terv	M=1:8000	T-1m

SZÖVEGES MUNKARÉSZ

1./ Jóváhagyandó munkarész:

A Településszerkezeti Terv leírása.

IBRÁNY

Településrendezési Terv

1. Településszerkezeti Terv Leírás

Nyíregyháza, 2008. december 9.

# ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT

## IBRÁNY VÁROS

településszerkezeti tervének és leírásának

megállapításáról

Mellékletek:

l. sz. melléklet :  jelű  T-1m  	TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV	M=1:8000

2. sz. melléklet : TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

Összeállította :

……………………………………….

Kiszelovics Ildikó

TT-1-16-0238/2005

vezető településtervező

Nyíregyháza, 2008. december 9.

2. sz. melléklet

a 198/2008. (XII. 09.)KT. sz. számú határozathoz

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS

IBRÁNY VÁROS Településszerkezeti tervéhez

Tartalom :

I.   fejezet            Általános leírás.

II.  fejezet            A település természeti és épített környezetének védelme.

III. fejezet           Terület-felhasználási egységek tagozódása.

IV. fejezet 	 A közlekedési rendszer hálózati elemei.

V. fejezet            Közművek, hírközlés hálózati elemei.

VI.  fejezet           Záró rendelkezések.

### FEJEZET

# ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

1.

(1) Ibrány Város Településszerkezeti Terve – a következőkben Településszerkezeti Terv – hatálya Ibrány város teljes igazgatási területére terjed ki.

(2) A településszerkezeti tervben az Étv. 8. és 10. §. előírásainak figyelembevételével kerülnek meghatározásra az Étv. 11.§. (3) és (4) bekezdésben előírtak.

2.

#### Igazgatási határ

- Az igazgatási határ a Településszerkezeti Terv meghatározásai szerint változatlan marad.

- Az igazgatási terület módosítása esetén jelen településszerkezeti terv módosítása szükséges.

3.

##### Belterületi határ

(l)  Ibrány város igazgatási területe külterületi és belterületi részekre tagolt. A belterület határát a Településszerkezeti Terv jelöli ki. A Településszerkezeti Terv rögzíti a meglévő, megmaradó, megszűnő és a tervezett belterületi határokat.

- A Településszerkezeti Terv szerinti belterületek rendeltetését, felhasználását a Településszerkezeti Terv határozza meg.

- A Településszerkezeti Terv a kialakult belterületekhez illeszkedve belterületbe vonást határoz meg az összefüggő rendszert alkotó, beépítésre szánt területek vonatkozásában, illetőleg az azok által közrefogott közterületekre. A belterületbe vonás a Területszerkezeti Terv szerint beépítésre szánt területen, jelentős területigényű fejlesztés megvalósítása érdekében történhet.

Belterületbe vonandó területek :

  - Nagyerdő Ny-i része (lakóterületek, szabadidő központ)

  - Ibrány Ny-i részén (ipari gazdasági terület céljára)

  - A Nagyerdő felé vezető út Ny-i oldalán (ipari gazdasági terület)

  - A Sallai utca – csatorna közötti terület (falusias lakóterület)

  - A Rákóczi utca Ny-i és É-i oldalán levő terület (falusias lakóterület céljára)

  - A Katona J. utca és Nefelejcs utca É-i meghosszabbításával a kisvasútig terjedő területek (falusias lakóterület részére)

  - Arany J. utcától D-re fekvő területek (falusias lakóterületnek)

  - Liliom utcától D-re fekvő területek (falusias lakóterületnek)

  - Alkotmány utcától D-i végén levő területek (falusias lakóterületnek)

  - Tisza-parti hétvégi házas terület K-i és D-i részén (hétvégi házas üdülőterületek céljára)

  - Nagytanyán falusias lakóterület és ipari gazdasági terület céljára.

- A Településszerkezeti Terv meghatározóan a lakófunkciók, gazdasági funkciók, üdülési funkciók területigényének biztosítására határolja le a belterületbe vonható területeket.

E területek belterületbe vonása a konkrét fejlesztési és építési igények függvényében szakaszosan végrehajtható.

4.

##### Beépítésre szánt területek

(1) Beépítésre szánt területeket jelöl ki a Településszerkezeti Terv Ibrány város területének egyes részein, melyek a város működőképességéhez szükséges.

Beépítésre szánt területek:

- A Rakamazi – Nagyhalász országos mellékút É-i oldalán

- kereskedelmi – szolgáltató terület részére,

- ipari gazdasági terület részére,

- A Rakamaz – Nagyhalász országos mellékút D-i oldalán

- sport és turisztikai, egészségügyi terület részére,

- termálfürdő részére.

5.

##### Beépítésre nem szánt területek

(1) A Településszerkezeti Terv határolja le Ibrány város beépítésre nem szánt területeit.

Terület-felhasználási egységek

(1) Az igazgatási terület beépítésre szánt területei az építési használat általános jellege és sajátos építési használat szerint :

1. lakóterületek :

  - kertvárosias lakó (Lke)

  - falusias lakó        (Lf)

2. vegyes területek :

  - településközponti vegyes  (Vt)

  - központi vegyes   (Vk)

3. gazdasági területek :

-    kereskedelmi , szolgáltató   (Gksz)

-    ipari       (Gip)

4. üdülő területek :

-    hétvégi házas   (Üh)

5. különleges területek   (Kü)

- Az igazgatási terület beépítésre nem szánt terület-felhasználási egységei :

l. közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési    (KÖu, KÖk)

2. zöldterületek (közpark, díszpark)  (Z)

3. erdő területek  (E)

  - védelmi , (Ev)

  - gazdasági ,(E)

  - egészségügyi, szociális, turisztikai (Ee)

4. mezőgazdasági területek  (M)

-     általános mezőgazdasági területek  (M)

-     kertes mezőgazdasági területek (Mk)

-     zártkerti mezőgazdasági terület (Mz)

-     általános, extenzív mezőgazdasági terület  (Mgy)

5. a vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggő területek (V)

- általános vízgazdálkodási terület (V)

- erdő terület vízgazdálkodási területen (Ve)

- egészségügyi, szociális, turisztikai erdő terület vízgazdálkodási területen (VEe)

- mezőgazdasági terület vízgazdálkodási területen (Vm)

- gyepes mezőgazdasági terület vízgazdálkodási területen (Vmgy)

- lápos, mocsaras terület (Vlm)

- A területfelhasználás módját a Településszerkezeti Terv rögzíti.

- A Településszerkezeti Terv terület-felhasználási módra vonatkozó meghatározásai Ibrány város jóváhagyott Hosszútávú Településfejlesztési Koncepcióban foglaltakkal összhangban történtek.

- A jóváhagyott Településfejlesztési Koncepció döntéseinek, elhatározásainak megfelelően készült a Településszerkezeti Terv.

  - A Koncepció V/3. térszerkezet, területszerkezet, településszerkezet fejezetének megfelelően alakult ki Ibrány településszerkezete.

- A településszerkezeti terv a koncepciónak megfelelően tartalmazza a Rakamaz – Lónya főút tervezett Ibrányi szakaszát Nagyerdőtől É-ra.

-  A város DK-i részén a tervezett gyorsvasút ábrázolásra került.

- Az árvízvédelmi töltésen az országos kerékpárút törzshálózat részeként kerékpárút kerül kialakításra.

- A város és a Tisza közötti kapcsolatot (üdülőterület) elősegíti a tervezett mezőgazdasági feltáró, és összekötő útrendszer.

- Nagyerdőn lakóterületi fejlesztések és szabadidő központ került megtervezésre a halastavak térségében

-	A 3821 Nagyhalász – Rakamazi út É-i oldalán kialakításra került Ibrány Ipari Parkja, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területe.

- A Nyíregyháza – Rakamaz kerékpárút folytatása szerepel a Településszerkezeti Tervben Paszab, Tiszabercel felé.

-   A 3821-es úttól D-re, elhelyezésre került a tervezett thermál fürdő területe.

-  Ibrány város településközpontja a meglevő történelmi központ a meglévő történelmi központ rehabilitációjával került kialakításra

-  A két szomszédos település Nagyhalász és Buj felé meglévő és tervezett mezőgazdasági feltáró és összekötő utak vezetnek, Buj felé és a Deák Ferenc utca folytatása, (meglévő) Nagyhalász központjáig a Liliom utca K-i tervezett folytatása.

-  A Nyírvidéki – Rétközi kisvasút jelenlegi helyén további megmaradása várható.

  - D-i irányban (Nyíregyháza iránya) a tervben a Kossuth utca folytatásaként a Nagytanyai út szélesedése szerepel, a Lónyai csatornán átívelő híd cseréjével, valamint Nagytanyán történő elkerülő út építésével.

-    Kótaj felé mezőgazdasági összekötő és feltáró út szerepel a tervben.

-    Lakóterületek a meglévő tömbfeltárásokkal, a lakott terület K-i bővítésével alakultak ki.

  - A V/4. Lakóterületek, lakólétesítmények, lakókörnyezetek fejezetnek megfelelően kerültek kialakításra a lakóterületek

  - A Rozmaring utca K-i oldalán kertvárosias lakóterület továbbépítése folytatódik.

  - A város É-i részén a Nagyhalász – Rakamazi út É-i oldalán falusias lakóterület alakul ki.

Tömbfeltárások :

- Tisza utca – Zrínyi utca között,

- Tisza utca – Vasvári utca között.

  - A város Ny-i részén:

- Pacsirta utcától D-re,

- Bercsényi  Ny-i oldalán,

- Alkotmány utca D-i végén,

- Lenin utcától Ny-ra, Arany János utcától D-re,

- Kölcsey utca összekötése a Rákóczi utcával.

  - A város középső részén :

- a régi sportpálya területén lakópark kialakítása,

- a Bocskai utca É-i és D-i oldalán kertvárosias lakóterület,

- Ady E. utca és Lehel utca között tömbfeltárás,

- Szegfű  és Akácfa utca között tömbfeltárás,

- Bem utca és Petőfi utca között tömbfeltárás,

- Bercsényi utca D-i folytatása,

- Vasvári Pál utca és Bercsényi utca között tömbfeltárás.

  - A város K-i részén :

- Katona József utca É-i folytatása,

- Katona József utca D-i folytatása,

- Nefelejcs utca É-i folytatása, összekötése a Zrínyi utcával.

  - Nagyerdő :

A Nagyerdő utca Ny-i oldalán falusias családi házas lakóterület került kialakításra.

  - Nagytanya:

Falusias , nagytelkes lakóterület került kialakításra Nagytanya K-i részén.

  - A koncepció V/5. fejezetnek megfelelően kerültek kialakításra a településközpont vegyes és központi vegyes területek. A koncepció V/5. fejezete az intézményhálózat fejlesztésével közösségi létesítményekkel foglalkozik. A meglévő településközpont rehabilitációra kerül.

  - A koncepció V/6. fejezetének megfelelően kerültek kialakításra a gazdasági területek

- Északi iparterület, (IMTEF, IBRÁNYTEJ, KULCSÁR KFT.)  (meglevők)

- Ipari Park, tervezett,

- Kisvállalkozók  iparterülete,

- D-i iparterület (meglévő)

  - A koncepció V/7. fejezetének megfelelően tartalmazza a Településszerkezeti Terv az üdülési lehetőségeket, kiránduló területeket, üdülőterületeket.

  - A koncepció V/8 fejezetének megfelelően alakultak ki a zöldterületek, zöldfelületek, közparkok, temetők, sportterületek, strand, zöldfelület igényes intézmények.

- termálfürdő (Rakamazi út D-i oldal),

- sporttelep K-i irányba bővül pihenő parkkal,

- régi temetők, kegyeleti parkok,

- köztemető É-i irányba bővül,

- izraelita temetők,

- Szabolcs utcai park, szépen gondozott terület. Bejáratánál íves székely kapu, a terület belsejében turulmadár szobor, ciprusok, tuják, egy részén díszburkolat.

- Szegfű utcai park,

- egészségügyi központ előtti park,

- Hősök tere, Ibrány egyik legszebb parkja. A parkot képzőművészeti alkotások gazdagítják, millenniumi emlékmű, Kossuth szobor, nőalak.

- erdők a sporttelep mellett Ny-i és K-i oldalon,

- park a Vasvári utca – Árpád utca sarka 1224 hrsz.

- az Ady utca É-i és D-i oldalán játszóterek kerültek kialakításra

Zöldterületi fejlesztések:

- Nagyerdőn a horgásztó környezetében szabadidő központ alakult ki.

- a Lehel utca és a Szegfű utca közötti tömbben létre jött tó környezetét, és megközelíthetőségét rendezni kell. Rendkívül értékes terület a város központjában.

- a városháza közelében (K-i irányban) szökőkút, és park kerül kialakításra kertészeti tervek alapján.

- a tervezett thermálfürdő (a Nagyhalász-Rakamazi út D-i oldalán) parkosított zöldterületekkel alakítandók ki.

  - A Településszerkezeti Terv a Koncepció V/9. fejezetének megfelelően tartalmazza a művi értékvédelmi munkarészeket.

  - A koncepció  Környezetvédelmi fejezetének  V/10. megfelelően készült a Településszerkezeti Terv tájvédelmi, természetvédelmi , környezetalakítási, környezetvédelmi része.

  - A közlekedési, közművesítési koncepciónak megfelelőek a közlekedési, közművesítési javaslatok. Új elem a Településszerkezeti Tervben a Rakamaz – Lónya tervezett főút  Ibrányi szakasza a belterülettől É-ra a Megyei Területrendezési Tervnek megfelelően és a tervezett gyorsvasút Ibrány DK-i részén. Ibrány az Országos Területrendezési Terv terület-felhasználási rendszernek megfelelően mezőgazdasági térséghez tartozik.

7.

###### A településszerkezeti terv elemei

(1) a.) A jelentősebb elemek és terület-felhasználási egységek meghatározása.

b.) A területfelhasználási mód szerint elkülönülő egységek határai.

c.) A közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája.

d.) Területfelhasználási módok tartalmi meghatározásai.

e.) Beépítésre szánt területfelhasználási egységekben a szintterület-sűrűség mutatója.

f.) A nyomvonal jellegű infrastruktúra hálózat jelölt elemei.

g.) Az egyes terület-felhasználási egységekre vonatkozó környezetvédelmi

besorolások.

h.) Az egyes terület-felhasználási egységekre meghatározott védőtávolságok.

i.) A területi értékvédelem jelölt elemei (természeti és művi értékvédelem).

- A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti Tervet, valamint a Leírást is módosítani kell. A módosítás legalább egy – értelemszerűen a módosítással érintett – tömbre vonatkozzon.

- Amennyiben a Településszerkezeti Terv módosítása vonalas jellegű létesítményeket érint, úgy az érintett szakasz teljes egészének környezetét figyelembe kell venni.

- A módosításokat a településre vonatkozó országos regionális, megyei, kistérségi szintű tervekkel való összhang biztosításával szükséges meghatározni.

II. FEJEZET

# A TELEPÜLÉS TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉNEK VÉDELME

8.

## Általános előírások

- A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy

a.) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,

b.) megelőzze a környezetszennyezést,

c.) kizárja a környezetkárosítást.

- Valamennyi terület-felhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a környezetvédelem külön ágazati jogszabályokban megadott előírásait.

- A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek:

  - a levegőtisztaság-védelem,

  - a zaj és rezgés elleni védelem,

  - a föld és vízvédelem,

  - a hulladékgazdálkodás,

  - a sugárzás,

  - a természetvédelem,

  - az épített környezet védelmének témaköreire.

9.

##### Levegőtisztaság-védelem

- A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely annak természetes minőségét hátrányosan megváltoztatja, vagy az egészségre káros módon terheli.

- A környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása, a környezet állapotának megőrzése érdekében a 14/2001. (V.9.) sz. KöM-EüM-FVM sz. és a 21/2001.(II.14.) sz. Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.

- A területen csak olyan építmények elhelyezésére és tevékenységek folytatására adható engedély, melyek során a területre vonatkozó szennyezőanyag kibocsátási határértékek teljesülnek.

10.

##### Zaj- és rezgésvédelem elleni védelem

(1) A város belterületének zaj- és rezgés elleni fokozott védelméről külön jogszabályokban, szakhatóságok által meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni.

- A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó létesítmény csak abban az esetben üzemeltethető, illetve bármely tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke környezetében a vonatkozó rendelet szerinti határértéket nem haladja meg.

- A területen új létesítmények, építési munka, illetve közlekedési zajra vonatkozó határértékek megállapításánál a 8/2002.(III. 22.) KöM-EüM sz. rendeletben meghatározott besorolások és határértékek érvényesek.

- A szállópor terhelés mérséklésére az utak vonalában zárt, nagy lombozatú fasorok telepítéséről legkésőbb az út felújítása, kiépítése során az út tulajdonosának illetve kezelőjének kell gondoskodni.

- A hangosító berendezéseket, illetve valamennyi szolgáltatói tevékenységgel összefüggő zajkibocsátó forrást a helyi önkormányzattal is engedélyeztetni kell.

11.

Föld és vízvédelem előírásai

A föld védelme

(1) A mezőgazdasági termőföldek minőségének megóvása, a termőképesség fenntartása, rendeltetésszerű használata a földtulajdonosok illetve használók kötelessége.

(2) A termőföld védelméről külön törvény rendelkezik. A termőföldön történő beruházások esetében a beruházó köteles a területileg illetékes körzeti Földhivatal földvédelmi hatósági engedélyét beszerezni. A beruházó köteles gondoskodni a termőréteg megmentéséről.

(3) A kataszterezett vagy később jegyzékbe vett Természeti Területek kezelési előírásairól az illetékes Nemzeti Park gondoskodik.

(4) Építmények létesítése illetve építési terület előkészítése során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról az engedélyesnek kell gondoskodnia.

(5) Az építmény terepszint alatti és feletti helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a használatukkal összefüggésben keletkező folyékony települési és veszélyes hulladék a  talajba ne kerülhessen.

(6) A téli síktalanítás kizárólag érdesítő vagy más környezetbarát anyaggal történhet. Mindennemű vegyszer használata tilos.

(7) A volt bányaterületek, szeméttelepek területének rekultivációját úgy kell megoldani, hogy  megfeleljen a külterületi szabályozási terven jelölt funkcióknak.

A vizek védelme

(1) Fokozottan kell védeni a települést érintő vízfolyások vízminőségét. A felszíni és felszín alatti vizek minőségére, vízminőségi határértékére vonatkozóan az egyéb jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe kell venni. A felszíni vizek védelme érdekében az élővizekbe bevezethető víz minőségi paramétereit módosított 3/1984.(II.7. ) OVH rendelkezés határozza meg.

(2) A terület-felhasználás és az építmények elhelyezése során biztosítani kell, hogy szennyeződés a vizekbe ne juthasson, továbbá a vizek mennyisége, minősége és szintje kedvezőtlenül meg ne változzon.

(3) Gondoskodni kell az általános érvényű vízvédelmi előírásokban, továbbá a vonatkozó helyi vízminőségvédelmi előírások betartásáról.

(4) Mélyfekvésű területek csak nem szennyezett anyaggal tölthetők fel.

(5) Ibrány város vízbázisa sérülékeny vízföldtani környezetű vízbázisok közé tartozik. A vízbázis hidrogeológiai védőövezetének „B” zónája pontos lehatárolása folyamatban van.

(6) A vízbázis védőidomon belül a FETIVIZIG sajátos előírásait is érvényesíteni kell.

12.

Hulladékgazdálkodás előírásai

- A települési hulladék ellenőrzött és előírt módon szervezett gyűjtését és szállítását egyéb önkormányzati rendelet szabályozza.

(2) A veszélyes hulladék szeméttelepre nem kerülhet. A veszélyes hulladék gyűjtéséről, biztonságos és átmeneti tárolásáról, elszállításáról illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelő gondoskodik, szakirányú cégek bevonásával. (101/1996.(VII.12.) és 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerint). A területen működő létesítmények veszélyesnek minősülő hulladékaikat a szennyvízhálózatba nem bocsáthatják, kommunális szilárd hulladékkal együtt nem kezelhetik.

(3) A város területén belül kommunális és egyéb hulladék csak zárt edényzetben tárolható elszállításig.

13.

Környezetbiztonság

A műszaki biztonság kérdését az alábbi rendeletek szabályozzák:

- 29/1960.(VI.7.) Korm.  rendelet, illetve 2/1971. (IV.28.) NIM rendelet alá tartozó nyomásfokozó berendezés.

- 1994. évi XLVIII. tv. ill. 34/1995.(IV.5.) Korm. rendelet és az 1/1967.(IV.28) NIM rendelet alá tartozó villamosvezeték.

- 1994. évi XLI. tv. ill. 1/1997.(IV.6.) NIM rendelet hatálya alá tartozó gáz-, vagy olaj berendezés.

- 6/1993.(V.12.) IKM rendelet hatálya alá tartozó gázüzemű jármű üzemanyag-ellátó berendezés.

14.

Sugárzás előírásai

Sugárzás tekintetében a terv hatálybalépésekor a MSZ 16260/1 állami szabvány van érvényben.

15.

Természetvédelem előírásai

- Országos jelentőségű természetvédelmi területek Ibrányban:

A Hortobágyi Nemzeti Park a védett területek jegyzékét megadta, melyeket a T-1m jelű terv ábrázol.

16.

##### Helyi táj- és természetvédelem

(1) Jelenleg Ibrányban helyi táj és természetvédelmi értékek nincsenek védelem alatt.

(2) A helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánítása az 1996. évi LIII.  törvény 55. §. alapján történhet.

# AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME

17.

## Országos művi értékvédelmi leírás

(1) A Településszerkezeti Terv a műemléki református templom műemléki környezet kialakítását irányozza elő.

A műemléki környezet a Településszerkezeti Tervben került lehatárolásra. Iskola utca 934 hrsz, és 935 hrsz.

(2) Ibrány Országosan védett műemléke épülete :

  - Református templom Iskola utca 934 hrsz. Románkori eredetű gótikus átépítéssel , 1510 körül. Átépítve és bővítve a XVIII. – XIX. Században, D-i és Ny-i faragott kő kapuja késő gótikus.

18.

Az Építészeti örökség helyi védelme

- Az építészeti örökség helyi védelméről külön rendelet készül.

Területi védelem, településszerkezeti védelem a városközpont területére irányozható elő az alföldi mezővárosi jellegzetességek megőrzése érdekében. (a csatolandó T-1m jelű terv szerint)

- Helyi építészeti értékek:

- Római katolikus templom, Lehel utca  1627/4 hrsz.

- Római katolikus plébánia, Lehel utca  1627/3 hrsz.

- Rendőrség, volt Bleuer – kúria , Szabolcs  utca, 1557/1 hrsz.

19.

Régészeti lelőhelyek

Régészeti lelőhelyek:

Lelőhelyszám                                    Határnév

- Fekete-halom

- Esbó - halom

- Espán - tava

- Espán - tava

- Református templom

- Nagy tanya - Temetőtábla

- Hosszú-dűlő

- Általános iskola

- Lenin u 2.

- Bodzás-dűlő II

- Bodzás-dűlő Nyugat

- Fekete – halom - dűlő

- Homokos

- Macskás-tag

- Nagymacskás

- Nagy tanya, Dudás-dűlő

- Rákóczi tsz V-VI. tábla

- Szacs(teleke)

- Szőlőhomoka I.

- Szőlőhomoka II.

- Szőlőhomoka III.

- Espán-tava

- Csuri-határ II.

- Éles Miklós telke

- Oláh Benjámin

- Fekete-halomtól délre

- Barátsziget, Vársziget

- Bodzásdűlő I.

- Nagy-tanyasi tag

- Szennai halom

- Szennai-tag

- Rétoldal

- Dergitag

- Dergita D. I.

- Balota  - halom

- Templomszeg

- Gimnázium

- Buj kelet, Ibrány - Kis Határ

- Nagyerdő – Szálka - dűlő

- Feketehalom

- Perbát I.

- Perbát II.

- Perbát III. szélerőmű

- Megyer - hegy

- Vízműtelep 019/4

- Liliom utca folytatása

- Barbota, Dózsa György u.

- Uszoda

III. FEJEZET

TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA

20.

Általános leírások

- A Településszerkezeti Terv és Leírás a település igazgatási területén levő terület-felhasználási egységek beépíthetőségek szempontjából megkülönböztet:

  - beépítésre szánt területeket,

  - beépítésre nem szánt területeket.

- Az egyes terület-felhasználási egységeket a T-1 számú Településszerkezeti Terv határozza meg.

- A terület felhasználást veszélyeztető, illetve arra kiható tényezők meghatározása, az érintett területek leírása:

- Belvízveszélyes területek :

  - Sallai utca É-i része,

  - Sallai  utca D-i vége,

  - Mező I. utca É-i és D-i oldala,

  - Sportpálya K-i része,

  - Bocskai u. – Rákóczi u. – Virág utca tömbbelső,

  - Fűrst u. – Bocskai utca tömbbelső,

  - Akácfa u. – Katona J. utca közötti tömbbelső,

  - Katona J. u. – Nefelejcs utca közötti tömbbelső,

  - Lehel u. – Szegfű utca közötti vízgyűjtő,

  - Szamuely u. – Toldi utca közötti tömbbelső,

  - Petőfi u. – Toldi utca tömbbelső,

Ezen területek belvízrendezését el kell végezni, az anyagi lehetőségek

megteremtésével.

- A város területén alábányászott területeket, szennyezett területek, erózió- és csúszásveszélyes területek, természetes és mesterséges üregek, nincsenek.

- Árvízvédelem, fakadó, szivárgó vizek:

Ibrány város külterületén a Tisza folyó és ennek bal parti árvízvédelmi töltése, valamint a Lónyay-főcsatorna, amelyek a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében vannak. Az árvíz elöntésektől a települést az itt található árvízvédelmi létesítmények védik.

A település Tisza folyó és a Lónyay-főcsatorna védtöltései közötti része 2.70 számú Felsőszabolcsi, a Lónyay-főcsatorna bal parti és a IX. számú (Simai) főfolyás bal parti védtöltései között fekvő terület a 2.76 számú, Nagytanyai árvízvédelmi öblözethez tartozik. A Tisza jobb partján lévő településrész az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Miskolc) működési területén van.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő elsőrendű árvízvédelmi töltések a településen:

A 07.01. számú, Nagyhalász-Vencsellő-buji árvízvédelmi szakaszon a Tisza bal part 13+000-18+720 tkm szelvény között 5720 méteren és a Lónyay-főcsatorna jobb part 13+580-16+580 és 16+800-17+580 tkm között 3780 méteren.

A 07.09. számú árvízvédelmi szakaszon a Lónyay-főcsatorna bal part 15+400-18+234 tkm között 1834 méteren.

A 07.10. számú árvízvédelmi szakaszon a Lónyay-főcsatorna bal part 19+056-19+320 tkm között 264 méteren, a IX. sz. (Simai) főfolyás jobb partján 0+000-0+100 tkm között 100 méteren.

A mértékadó árvízszint a Tisza bal part 10+500 tkm szelvényében 100,31 mBf, a 15+000 tkm szelvényben 100,70 mBf, a 20+000 tkm szelvényben 101,25 mBf.

A Tisza ezen szakaszán az áradás intenzitása felső-tiszai viszonylatban lassú és az apadás is  elhúzódik. Ennek hatására töltésátázások és altalajszivárgások nagyobb mértékben tapasztalhatók. Szivárgási jelenséget így a védvonal szinte teljes hosszában észlelünk.

A 13+000-17+230 tkm között a töltéskorona burkolt, aszfaltozott, magassági hiány nincs.

A mértékadó árvízszint a Lónyay-főcsatorna mentén 99,33 mBf. árvízi  jelenségek gyakran megfigyelhetők. Problémát okoz, hogy a magas vízszintek a Tisza visszaduzzasztó hatása miatt tartósan terhelik a védtöltéseket, amelyeken már rövidebb elöntés esetén is erőteljes szivárgás indulhat meg.

2-3 éven belül megvalósul a Lónyay-főcsatorna tervezés alatt álló torkolati zsilipje, amellyel a Tisza árvizei kizárhatók a főcsatornából. Így a Lónyay-főcsatorna töltések magasítására alig lesz szükség, mindössze a töltésen és a töltés alatt átszivárgó vizek összegyűjtésére és elvezetésére épülnek szivárgók és övárkok a töltéssel párhuzamosan. A Lónyay-főcsatorna árvízvédelmi rendszer fejlesztése keretében szükségtározók építése is elő van irányozva elsősorban a főcsatorna jobb partján Gávavencsellő, Tiszabercel és Buj térségében.

(4) Vezetékes szennyvízelvezetéssel ellátatlan területek :

Ibrány város területén vezetékes szennyvízhálózatra rákötésre kerülnek a beépítésre szánt területek Nagytanya kivételével, ahol egyedi szennyvízkezelés létesül.

21.

##### Terület-felhasználási egységek

- Az igazgatási terület beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege,   valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi terület-felhasználási egységekre tagolódnak :

Beépítésre szánt területek :

  - falusias lakóterület, (részben meglévő, részben tervezett területek ) (Lf)

tervezett  falusias lakóterületek,

funkcióváltozás:

- Ibrány K-i részén kertes mezőgazdasági területből falusias lakóterület: 08 hrsz. : 20 hektár,

- A Liliom utca D-i oldalán általános mezőgazdasági területből  falusias lakóterület : 036/14 hrsz., 036/15 hrsz., 036/6 hrsz., 036/7 hrsz., 036/8 hrsz., 036/9 hrsz., 036/10 hrsz., 036/12 hrsz., 036/13 hrsz., 036/5 hrsz., 036/4 hrsz. :  13,6 hektár,

- Bercsényi utca Ny-i oldalán kertes mezőgazdasági területből  falusias lakóterület, 0255/13 hrsz., 0255/12 hrsz.,0255/11 hrsz.,0255/10 hrsz., : 2,0 hektár,

  - kertvárosias lakóterület, (részben meglévő, részben tervezett területek ) (Lke) meglévő kertvárosias lakóterület, Rozmaring u. K-i oldala,

tervezett kertvárosias lakóterületek, Bocskai utca  É-i és D-i oldala

1,65 hektár

  - településközpont vegyes terület, (meglevők) (Vt)

  - központi vegyes terület (meglevők) (Vk) Móricz Zsigmond Gimnázium

  - kereskedelmi , szolgáltató gazdasági terület, (tervezett területek ) (Gksz)

tervezett kereskedelmi , szolgáltató gazdasági területek, funkcióváltozás :

- Rákóczi utcától É-ra általános mezőgazdasági területből (gyep)0274/8 hrsz., 0274/10 hrsz., 0274/11 hrsz. kereskedelmi , szolgáltató gazdasági terület  : 25 hektár

  - ipari gazdasági terület, (részben meglévő, részben tervezett területek ) (Gip)

tervezett ipari gazdasági területek, funkcióváltozás :

- Ibrány Ipari Parkja általános mezőgazdasági területből (gyep)  ipari gazdasági terület 0276 hrsz., 0276/6 hrsz., 0276/7 hrsz., 0286/4 hrsz., 0286/5 hrsz., 0286/7 hrsz., 0286/10 hrsz., 0288/5 hrsz., 0288/2 hrsz.,   : 60,4 hektár,

- Bem József utca vége általános mezőgazdasági területből  ipari gazdasági terület 0120/13 hrsz., 012/14 hrsz.  : 2,0 hektár.

- Rakamazi út D-i oldalán általános mezőgazdasági területből ipari gazdasági terület 0247/5 hrsz.,0249/7 hrsz.,0249/5 hrsz.,0249/24 hrsz.,0249/23 hrsz. : 10 hektár

- Nagytanyai út Ny-i oldalán kertes mezőgazdasági területből ipari gazdasági terület  1,2 hektár, 0204/ hrsz.

  - hétvégi házas üdülőterület, (Üh) (részben meglévő, részben tervezett területek)

tervezett területek, funkcióváltozás :

- általános  mezőgazdasági területből hétvégi házas üdülőterület :

0362/47 hrsz.,0362/48 hrsz.,0362/49 hrsz.,0362/50 hrsz.,0362/51 hrsz.,0362/52 hrsz.,0362/53 hrsz.,0362/54 hrsz., 0362/55 hrsz., 0362/58 hrsz., 0362/59 hrsz., 0362/60 hrsz., 0362/61 hrsz., 0362/62 hrsz., 0362/63 hrsz., 0362/64 hrsz., 0362/65 hrsz., 0362/66 hrsz.,

: 13,05 hektár

  - különleges terület ( temetők, kegyeleti parkok) meglévők és tervezettek (Kt)

- köztemető bővítése lakóterületből temető 2242 hrsz.,2241 hrsz.,2240 hrsz.,2239 hrsz.,2238 hrsz.,2237 hrsz.,2236 hrsz., : 1,76 hektár.

  - különleges terület sport terület (Ks ) (meglévő )

  - különleges terület homokbánya (meglevő) (Kh)

  - különleges terület szennyvíztisztító telep, (meglevő) (Ksz)

  - különleges terület szilárd hulladéklerakó telep, (meglevő) (Ksze)

  - különleges terület vízműkutak, (meglevő) (Kk)

  - különleges terület szabadidő központ (Kszk)

  - különleges terület horgásztó (Kho)

  - különleges terület gázfogadó (Kg)

  - különleges terület szélerőmű (Ke)

Beépítésre nem szánt területek :

  - közlekedési területek, (részben meglévő, részben tervezett területek)

tervezett területek , funkcióváltozás :

- Rakamaz – Lónya  főút a város belterületétől, Nagyerdőtől É-ra Ibrányt érintő szakasza 3,45 km,

- Tervezett gyorsvasút a belterülettől DK-re Ibrányt érintő hossza 5,4 km,

  - közmű területek, (meglévők) (átjátszótorony, gázátadó)

  - zöldterületek  (közpark), (Z) (részben meglévő, részben tervezett területek )

meglévők :

- Szabolcs utcai park,

- Szegfű utcai park,

- Szegfű utca – Liliom utca sarok,

- Egészségügyi Központ előtti park,

- Hősök tere park,

- Vasvári u. – Árpád utca sarok park,

- Játszóterek: Ady utca É-i és D-i oldalán,

- Városháza K-i oldalán szökőkút, park

zöldterületi fejlesztések, tervezett zöldterületek:

- Nagyerdő  horgásztavak környezetében szabadidő központ általános mezőgazdasági (gyep)  területből horgásztavak szabadi központ 0284/3 hrsz., 0284/4 hrsz., 0284/5 hrsz., 0284/6 hrsz., 0284/7 hrsz., 0284/8 hrsz., 0284/9 hrsz., : 20 hektár

- Lehel utca – Szegfű utca közötti tömbben lévő tó és környéke

- Radnóti utca É-i oldalán sportterület

- Csónakázótó, park a sportterület K-i oldalán.

  - védelmi erdő területek, (meglévő területek ) (EV).

  - gazdasági erdő területek, (részben meglévő, részben tervezett területek ) (EG)

funkcióváltozás:

- általános mezőgazdasági területből gazdasági erdő :

0136, 0142/1 hrsz.	24 hektár

  - egészségügyi, szociális, turisztikai erdő, (ET) (Ee) meglevő erdők a Tisza hullámterében.

  - Általános mezőgazdasági terület, meglevők (Má)  (M)

  - Kertes mezőgazdasági terület, meglevők (Mk)

  - vízgazdálkodással összefüggő területek : (V) meglévők

- Tisza folyó  medre és partja, hullámtere, árvízvédelmi töltés,

- Lónyay – csatorna  medre és partja, árvízvédelmi töltés,

- Belfő – csatorna  medre és partja,

- Közcélú csatornák medre és partja,

  - vízgazdálkodással összefüggő területek, állóvizek medre és partja  (V) meglévők és tervezettek .

- Nagyerdő meglévő tavak medre és partja,

- Tervezett csónakázó tavak medre és partja.

- A beépítésre szánt terület-felhasználási egységek szintterület sűrűségek megengedett felső határértékeit a következő táblázat tartalmazza :

| Területegység jele : | Terület-felhasználási mód (egység) | Szintterület sűrűség |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OTÉK-kal egyező | OTÉK-tól eltérő |
| I. | falusias lakóterület |  | 0,4 |
| II. | kertvárosias lakóterület |  | 0,5 |
| III. | településközpont vegyes terület |  | 2,0 |
| IV. | központi vegyes terület |  | 2,1 |
| V. | kereskedelmi, szolgáltató gazd. terület |  | 1,0 |
| VI. | ipari gazdasági terület |  | 1,2 |
| VII. | hétvégi házas üdülőterület | 0,2 |  |
| VIII. | különleges terület temető, kegyeleti p. |  | 0,1 |
| IX. | különleges terület sportterület |  | 0,2 |
| X. | különleges homokbánya terület |  | 0,1 |
| XI. | kül. terület szennyvíztisztító telep |  | 0,1 |
| XII. | kül. terület hulladéklerakó telep |  | 0,1 |
| XIII. | különleges terület vízműkutak terület |  | 0,1 |
| XIV. | különleges terület szabadidő központ |  | 0,2 |
| XV. | különleges terület horgásztó |  | 0,1 |
| XVI. | különleges terület gázfogadó |  | 0,1 |
| XVII. | különleges terület szélerőmű |  | 0,1 |

IV. FEJEZET

A KÖZLEKEDÉSI RENDSZER HÁLÓZATI ELEMEI

22.

Közúti közlekedés

- Közúti közlekedés útkategóriánként a következő :

a.) Ibrány É-i részén a Településszerkezeti Terven rögzített területen halad keresztül a tervezett Rakamaz – Lónya főút

b.)  Az országos mellékutak a környező településekkel közúti kapcsolatokat     biztosítják. A meglévő hálózati elemek az utak minőségében és a közlekedési csomópontok tekintetében kívánnak fejlesztést.

Az utak a következők:

  - 3821. sz. Rakamaz - Nagyhalász,

  - 38149. sz. Ibrány – Nagytanya , burkolata 6,0 m-re szélesítendő

  - Új híd építendő a Lónyay csatornán, a hídtól D-re elkerülő út alakítandó ki.

  - 38031. sz. Ibrány – Nagyerdő

c.)  Helyi gyűjtőútak :

-    Rozmaring utca,

-    Liliom utca,

-    Lenin utca,

  - Fürst S. utca,

  - Deák Ferenc utca,

  - Bem utca, (tervezett)

  - Toldi utca, (tervezett)

  - Tisza utca, (tervezett)

  - Rákóczi utca.

d.) A Településszerkezeti Terv rögzíti a külterületen tervezett mezőgazdasági feltáró, összekötő utakat.

- Nagyerdő-árvízvédelmitöltés között 0456/2 hrsz (meglevő)

- Üdülőterület Tisza utca (keleti) 0363, 0360/2, 0350, 0343/3, 0325/12, 0321/2, 0310/5, 0291/2, 0300/2 hrsz. (tervezett)

- Üdülőterület Tisza utca (nyugati) 0432/4, 0439/1, 0327/3, 0302/12 hrsz. (tervezett)

- Nagyerdei úttól K-re, Nagyhalász irányába 0445/2, 0341/2 hrsz. (tervezett)

- Búj felé vezető út 0200/30, (meglévő)

- Nagyhalász központ Ibránnyal közös szennyvíztelep felé vezető út 020 hrsz (szennyvíztelepig meglevő)

- Búji út Nagytanya 0211/6, 0203, (tervezett)

- Szőlősszeg sziget – Esztárka  között 0198/15 hrsz. (tervezett)

- Bem utca – Kótaj, Ibrányi utca 0116/13, 092 hrsz. (tervezett)

- Toldi utca D-i folytatása 041, 072, 071/6 hrsz. (tervezett)

- Nagytanyai út – Kótaji út között 0131/2 hrsz. (tervezett)

e.) A települési önkormányzat tulajdonában levő belterületi kiszolgáló utakat, vegyes forgalmú utakat, és a terület-felhasználási egységen belüli közlekedési területeket a rendezési terv tartalmazza.

23.

Vasúti közlekedés

- Vasútvonalak:

A Nyírvidék – Rétközi kisvasút érinti a települést.

Dombrád – Nyíregyháza  5 járatpár Dombrád végállomással.

24.

##### Kerékpárút és gyalogút rendszer

- A város meglévő kerékpárútját a Településszerkezeti Terv tünteti fel. A kerékpárút a 3821 Rakamaz – Nagyhalász út D-i oldalán továbbépül Rakamaz – Tokaj irányába.

- A Tisza töltésen létesítendő csatlakozik az „Országos Kerékpárforgalmi Hálózatfejlesztés Irányterv „-ben szereplő törzs kerékpárúthoz.

25.

##### Tömegközlekedés

(1) A városban helyközi autóbuszjáratokat közlekedtet a Szabolcs Volán Közlekedési RT.

Nyíregyháza – Ibrány  és Nyíregyháza – Tiszabercel járat érinti.

Az autóbuszok részére a megállókban autóbuszöblöket kell létesíteni.

V. FEJEZET

A KÖZMŰRENDSZER HÁLÓZATI ELEMEI

26.

Víziközművek hálózati rendszere

- VÍZELLÁTÁS:

Település vízellátása a Tiszabercel – Nyíregyháza  NA 600-as ivóvíz távvezetékről való lecsatlakozással NA 300 nyomóvezetéken keresztül, nyomásfokozó közbeiktatásával van megoldva.

Vízmű üzemelésének kezdete: 1981.

Alapadatok:

| Település népesség száma: (2001.) | 6891 | fő |
| --- | --- | --- |
| Lakás szám: | 2258 | db |
| Vízellátásba bekötött ingatlanok száma: | 2063 | db |
| Ingatlanok vízbekötési aránya: | 91 | % |
| Vízfogyasztási maximum: Napi Qátl Éves víztermelés | 660 185 | m3/d em3 |
| Vízhálózat hossza: | 46 | km |

Vízbeszerzés:

Tiszabercel – Nyíregyháza  NA 600-as ivóvíz távvezetékről való lecsatlakozással NA 300 nyomóvezetéken keresztül, nyomásfokozó közbeiktatásával van biztosítva.

Üzemeltető:  Nyírségvíz RT

A regionálos Vízmű kapacitása 20000 m3/d

Ellátott települések: Paszab, Tiszabercel, Nagytanya, Ibrány, Nagyhalász valamint a többi vízmennyiség a Nyíregyházi Sátor utcai elosztóba kerül ahonnan a víz elkormányozható az É-i illetve a D-i vízműtelepre.

Víztechnológia:

A vízmű telepen alkalmazott technológia:

20 db. 3150-es két rétegű kavicsos gyorsszűrő, melyből (15 db üzemel). Oxidációs Levegő hozzáadással történik a vas – mangántalanítás.

Vízelosztás:

A település elosztóhálózatának nagy része körvezetékes rendszerű, más része pedig ágvezetékként épült ki. A vezetékrendszer azbesztcement nyomó csövekből készült, A későbbi hálózatbővítés során KM PVC illetve KPE csövek is beépítésre kerültek.

A vezetékrendszer teljes hossza 46 km.

A rendszer közkifolyókkal, és működő tűzcsapokkal ellátott.

A távvezeték átmérője NA 600 a.c. nyomócső, a gerincvezeték átmérője NA 300 a.c., Nagyhalász irányába NA 250 a.c.

A települési elosztóhálózat NA 80, NA 100, NA 150, NA 200, NA 250 ac. Nyomócső, NA 100 KM PVC és NA 100 KPE nyomócsőből készült.

- SZENNYVÍZELVEZETÉS:

A szennyvízcsatorna hálózat I. üteme 1995. évben készült el. A szennyvíz csatornahálózat I. üteme gravitációs, elválasztó rendszerű, anyaga KG – PVC, mérete NA 200 mm, a bekötővezetéké NA 150 mm. A nyomóvezeték anyaga KM PVC, mérete NA 100, NA 150, NA 200 mm. A csatornahálózat hossza 22 km.

A keletkező szennyvizek a település közigazgatási területén épült tisztítótelepre kerülnek.

Ibrány város teljes szennyvízcsatornázása 2004-ben elkészült, és a beruházás átadása 2004-ben megtörténik.

Nagytanyán egyedi szennyvízkezelés létesül.

  - Ipari üzemek:

Ibránytej Kft.

Szennyvíz elhelyezés: egyedi gyűjtés

Az ipari szennyvizek mechanikai tisztítás, provizórikus PH-beállítás után kijelölt mezőgazdasági területen, kihelyezési akadályok, korlátok esetén az Ibrányi szennyvíztisztító telepen kerülnek elhelyezésre szippantó-kocsis elszállítással. A szociális szennyvizet a tehenészeti telep gyűjtőaknába fogadja, ahonnan az ibrányi szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra.

- CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS:

A település domborzata tagolt, változatos talaj és terepviszonyok jellemzik.

A jellemző terepmagasság Ibrány város területén 99,50 – 94,50 mBf. között változik. A terület terepesésének iránya É-D-i.  Belvíztől mind a bel, mind a külterület veszélyeztetett.

Települést érintő vízfolyások:

FETIVIZIG kezelésűek:

- Belfő főcsatorna

- Lónyay főcsatorna

- Simai (IX. sz.) főcsatorna

- Tisza

Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulat kezelésűek:

- Kutuji csatorna, Szárdi-Hudai csatorna, Szárdi csatorna, Nagyhorváti csatorna, Kulcsár-féle csatorna,Jásztelepi csatorna, Palocsai csatorna,

Üllőtói csatorna, Esztártói csatorna, Espántó Gáborlápi csatorna, Mádi-féle csatorna, Soltész féle csatorna, Tormás düllői csatorna, Simon szigeti csatorna, Sajtházi csatorna, Ibrányi (II. sz. ) csatorna, Bodzás réti csatorna, Gencsi (III.sz.) csatorna, XXII-es sz. csatorna,

A településen a kiépített vízelvezető rendszerek / nyílt árkok, fedett nyílt árkok / a felsorolt csatornákba csatlakoznak. A belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítettsége a térségre jellemzően nem kielégítő, mindösszesen 40-50 %-os-nak tekinthető.

Helyszínrajzon feltüntettük a meglévő vízelvezető árkokat.

- ÁRVÍZVÉDELEM:

Ibrány város külterületén áthalad a Tisza folyó és annak bal parti árvízvédelmi töltése, valamint a Lónyay-főcsatorna jobb és bal parti töltéseivel, amelynek a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében vannak. Az árvízvédelmi elöntésektől a települést az itt található árvízvédelmi létesítmények védik.

27

##### A gázellátás rendszere

Ibrány város földgázellátása:

A gázhálózat építése 1994. évben valósult meg. A meglévő hálózat helyszínrajzi kialakítása  sugaras elrendezésű.

Az elosztórendszer nyomásfokozat szerint középnyomású Püzemi = 3,0 bar.

Gerincvezeték nyomásfokozat szerint középnyomású Püzemi = 3,0 bar  ( 160 KPE   P-10)

/ Kossuth utca, Óvoda utca és Szabolcs utca nyomvonal /, A vezeték a továbbiakban leszűkül ( 110 KPE   P-10) /  Ady E. utca,. Bocskai utca majd innen a gerinc vezeték elágazik, és tovább szűkül ( 90 KPE   P-10) / Rákóczi utca, Árpád utca nyomvonal. /

Szállítóvezeték nyomásfokozat szerint nagy-középnyomású Püzemi=6,0 bar

( 110 KPE   P-10)

A meglévő elosztó vezetékek:

Valamennyi alsóbb rendű utcákban :		 63  KPE  P-10

Nagytanya gázellátása: 			 63  KPE  P-10

A település gázellátása a Nyírbogdány felől MÓL-os távvezetéken mezőgazdasági művelésű ágú területeken áthaladva érkezik meg a település Déli csücskéhez a MÓL RT kezelésében lévő gázátadó állomásra.

A nyomásszabályozó állomás 1994. évben  került átadásra. KIPSZER típusú norvál 50-as szabályozó 2 ágú. Bemenő 6,0 bar, kimenő 3,0 bar, 1200 m3/ág/óra.

28.

Elektromos hálózati rendszer

- Ibrány a TITÁSZ RT. ellátási területén helyezkedik el.

(2) A villamos energia fogyasztás mind a lakossági , mind a közületi szférában növekedni fog. Az éjszakai lakossági fogyasztás növekedése nem várható , mert folyamatosan cserélik az elhasználódott elektromos forróvíztárolókat gázüzeműekre , illetve a még meglévő csekély számú elektromos fűtésről is állnak át gázüzemű fűtésre.

A fentieket is figyelembe véve évi 3 %-os fogyasztásnövekedéssel számolva 2010-re a fogyasztás várhatóan a jelenlegit 50-52 %-al haladja meg.

A Településrendezési tervben kijelölt új utcák, lakóterületek villamosenergia-ellátására új transzformátorállomás hely kerül kijelölésre és a meglévő transzformátorállomásokon a gépek teljesítményének növelésével a szükséges villamosenergia biztonságosan szolgáltatható.

Szükséges azonban a meglévő kisfeszültségű hálózat fokozatos átépítése nagyobb keresztmetszetűre, illetve ahol ésszerű a légvezetékes hálózat helyet földkábeles ellátás kiépítése.

A nyitandó új utcákban a Településrendezési Terv családi házas kiépítést javasol, így ésszerűen itt korszerű közcélú légvezeték-hálózat kiépítése indokolt.

(3) Közvilágítás :

Az új utcákon mindenképpen korszerű, nátriumlámpás vagy kompakt fénycsöves közvilágítást kell kiépíteni, amelyek energiatakarékosak és nagy élettartalmúak.

A meglévő közvilágítási hálózaton a rekonstrukció elvégzésre került, amely során korszerű lámpatestek kerültek beépítésre, így csökkentve a közvilágítás fogyasztást és javítva magát a közvilágítás minőségét.

29.

Távközlés

Hírközlési kapcsolatok:

Ibrány település a MATÁV Rt. koncessziós területe volt. Ennek okán a területen a távbeszélő hálózat a MATÁV tulajdonában van, mely a korábbi években jelentős fejlődésen ment keresztül. A korábbi jelentéktelen hálózaton több lépésben teljes rekonstrukciót hajtott végre a MATÁV. 1994-ben mint önerős hálózat gyakorlatilag a mostani, teljes települést lefedő hálózat 80-85 %-a megépült. Ezt a bővítést lakossági és önkormányzati források fedezték, és a megépült hálózatot a MATÁV később megvásárolta.

1995-ben a MATÁV megépítette a Nyírbogdány – Gávavencsellő viszonylatú optikai kábelt, melynek egyik leágazása volt Ibrány is. Ez az optikai kábel biztosítja a vele egy időben a településen üzembe helyezett elektronikus központfokozat helyközi kapcsolódását.

Ezzel egyidejűleg az ibrányi helyi hálózat is jelentős bővítésen ment keresztül, és létrejött a jelenlegi, gyakorlatilag teljes ellátást biztosító helyi távközlési hálózat.

A hálózat a MATÁV gyakorlatának megfelelően több nagyelosztó tápterületre osztott. A település központi részén földkábeles a hálózat, a település széle felé léges szakaszok is vannak. Egy-két helyen (pl. Felszabadulás utca) a 0,4 kV-os hálózattal közös oszlopsoron van a távbeszélő hálózat, illetve a KTV hálózat is.

A vezetékes hálózat eléri Nagytanyát, és Nagyerdőt is. A Tisza-parti üdülőterületen vezetékes szolgáltatási lehetőség nincs.

A vezetékes hálózaton minden, az országban elérhető szolgáltatás jelenleg nyújtható (távbeszélő, kis és nagysebességű adatátvitel, internet, stb) .

A város külterületén lévő, vezetékes hálózattal el nem látott helyeken, illetve az üdülő területen felmerülő távbeszélő igényeket a távközlési szolgáltató vezeték nélküli eszközökkel elégíti ki. Ugyanez vonatkozik a belterületen is olyan helyekre, ahol esetleg a hálózat meglévő kapacitása nem elegendő a felmerülő igények kielégítésére.

A MATÁV a településen a közeljövőben jelentős fejlesztést nem tervez, a bővítések az előfizetők igényei után mennek, követik azokat.

A terv készítését megelőzően a MATÁV illetékeseit megkerestük, kérve, hogy a településre vonatkozó fejlesztési elképzeléseiket, illetve a meglévő, üzemelő rendszereikre vonatkozó információikat adják meg. Nyilatkozatukat csatoltuk.

Az alábbi táblázatban megadjuk a 2001 évi adatok szerint a településen 1000 lakosra jutó fővonalak számát, összehasonlítva néhány másik település adataival:

| Település | 1000 lakosra jutó fővonalak száma |
| --- | --- |
| Ibrány | 215 |
| Dombrád | 166 |
| Záhony | 273 |
| megyei átlag | 229 |

Még az 1994-es bővítéssel együtt megépült a településen a kábeltelevízió hálózat is. Ez gyakorlatilag a távbeszélő hálózattal azonos nyomvonalon, helyenként azonos tartószerkezeten létesült. A KTV hálózat is a központi belterületen gyakorlatilag teljes lefedettséget biztosít, kisebb építésekkel bárkinek az igénye kielégíthető. 2003 évben a kábeltelevízió hálózaton is lehetőség van internet szolgáltatás igénybe vételére.

A kábeltelevízió szolgáltató az ELEKTRONET Rt.

Az Ibrányi fejállomáshoz optikai kábelen csatlakozik Buj település, illetve a közeljövőben Buj - Tiszabercel viszonylatú optikai kábel építését is tervezik.

A településen a mobil hírközlési szolgáltatások az országos átlagnak megfelelően elérhetők. A település északi határában PANNON GSM torony áll.

A földi sugárzású rádió és televízió műsorok a településen megfelelő minőségben vehetők. Vehetők továbbá jó minőségben ukrán és szlovák televízióadások is.